TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 30 PRO VOZY

VW VENTO, GOLF III

(mechanická převodovka)

- V interieru vozidla demontuj rámeček a manžetu řadící páky. Potom demontuj střední konzolu. Přesvědč se, zda v místě upevnění držáku zámku nevede žádná elektrická instalace.

- Demontuj katalyzátor.

- Demontuj krycí plech katalyzátoru.

- Demontuj původní matici M8 na šroubu upevňující mechanismus řazení. Dle obrázku přilož vrtací šablonu (BC 30) na přední šroub kotvící mechanismus řazení.

- Dle šablony vrtej otvor Ø 6,8 mm přes plech podlahy.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni objímku s okem. Zkontroluj, zda je vyvrtaný otvor Ø 6,8 mm souosý s otvorem oka objímky.

- Po ověření správné polohy držáku zámku frézuj otvor Ø 22 mm (BF 1+3) přes podlahu.

- Do držáku zámku vlož zámkovou část. Nasaď na originál šroub držák zámku, obě podložky a dodávanou zatrhávací matici M8 (matici pojisti lepidlem SSM od firmy Würth). Matici utáhni a dle držáku zámku vrtej tři otvory přes plech podlahy. Ošetři všechny vyvrtané otvory proti korozi. Použij předepsanou barvu Permacron.

- Pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů a matic M6 s podložkou proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Po ověření bezchybné funkce šrouby zatrhni.

- - 11.  Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Seřiď vzájemnou polohu jistícího čepu a oka objímky. Jistící čep zámkové části musí volně procházet středem oka objímky. Při prořazení ostatních rychlostí nesmí docházet k dotyku objímky s podlahou, ani k jinému omezení řazení. Ze spodní strany střední konzoly odstraň výztuhu dle obrázku.

Místo zámkové  části  vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch 2). Střední konzolu upevni do správné polohy. Přes středící šablonu vrtej ze spodní části vozu otvor Ø 6,8 mm přes střední konzolu až do interieru vozu.

12. Dle vodícího otvoru frézuj na vyjmuté střední konzole ve svislém směru otvor 
Ø 44,3 mm (BF 10+3). Otřepy pečlivě začisti.

13.  Upevni střední konzolu do správné polohy. Do držáku zámku upevni zámkovou část, která je orientována tak, že v neuzamčené poloze je klíč rovnoběžně s osou vozu. Seřiď vzájemnou výškovou polohu zámkové části a střední konzoly. Horní hrana krytu zámkové vložky je v úrovni střední konzoly. Po ověření bezchybné funkce a seřízení výškové polohy zámkové části šrouby držáku zatrhni.

14.  Při uzamčení a zařazeném zpětném chodu musí jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné funkce zatrhni šrouby objímky táhla řazení.

15.  Dle otvoru v objímce vrtej Ø 4,1 mm do táhla řazení. Vzájemnou polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

16.  Proveď ochranu proti korozi.
Použij předepsaný tmel: (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

17.  V motorovém prostoru demontuj dvě závlačky upevňující  závaží řazení.

18. Vyřízni na obou koncích závaží závit M8 do vzdálenosti spodní hrany otvoru 
Ø 2 mm.

19. Proveď opětovnou montáž závaží. Závaží upevni zatrhávacími maticemi M8. Pod matice vlož podložky Ø 8,4 mm. Matice pojisti proti samovolnému povolení. Použij lepidlo SSM od firmy Würth. Nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení. Po ověření správné funkce matice zatrhni.

20. Dle obr. demontuj  matici M8.  Na originál šroub nasaď dodávané podložky 
Ø 8,4 mm a zatrhávací matici M8. Matici pojisti  proti samovolnému povolení. Použij lepidlo SSM od firmy Würth. Nakonec  matici zatrhni.

- Namontuj zpět ochranný plech a katalyzátor. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

-  Zkontroluj správnou činnost zařízení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.