TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 33 PRO VOZY

VW POLO, POLO CLASIC

(mechanická převodovka)

- V interieru vozidla demontuj rámeček s manžetou řadící páky. Demontuj díly střední konzoly. Přesvědč se, zda v místě upevnění zámkové části  nevede žádná elektrická instalace.

- Ve spodní části vozu demontuj spoj výfukového potrubí.

- Odstraň  kryt výfukového potrubí.

- Pro bezpečnější manipulaci vyšroubuj ve spodní části vozu dva spojovací šrouby příruby výfuku.

- Rozřízni koberec před řadící pákou.

- Předepsanou vrtací šablonu (BC 33) přilož dle obrázku k přední části otvoru pro rámeček s manžetou řadící páky. Označ otvor.

- Vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni objímku s okem. Její polohu urči tak, aby vyvrtaný otvor byl souosý s okem objímky.  Šrouby objímky zatím nezatrhávej.

- Dle středícího otvoru frézuj Ø 22 mm (BF 1+3).

- V místě upevnění držáku zámku odstraň koberec a izolaci na podlaze vozu.

- Do držáku zámku vlož zámkovou část. Dle držáku zámku vrtej čtyři otvory 
Ø 6,8 mm přes plech podlahy.

- Proveď zkušební uzamčení. Jistící čep aretuje na zpětný chod polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.  Po ověření správné polohy proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů  M6 x 18  a matic M6  s podložkou. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Místo zámkové části vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch 2).

- Střední konzolu upevni do původní polohy.  Dle středící šablony vrtej ze spodní části vozu otvor Ø 6,8 mm  přes konzolu až do interieru vozu.

- Dle vodícího otvoru frézuj na vyjmutém střední konzole svisle otvor Ø 44,3 mm (BF 10+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkontroluj, zda po prořazení všech rychlostních stupňů nedochází k žádnému omezení řazení. Jistící čep musí při zařazeném zpětném chodu volně procházet středem oka objímky táhla řazení a aretovat polohu řadící páky. Po ověření správné funkce zatrhni dle obrázku čtyři šrouby objímky táhla řazení.

- Střední konzolu umísti do původní polohy. Zámková část je orientována tak, že v neuzamčené poloze je klíč rovnoběžně s osou vozu. Po ověření bezchybné funkce a výškové polohy zámkové části  ve  střední konzole zatrhni dva šrouby držáku zámku.

- Dle otvoru v objímce vrtej Ø 4,1 mm do táhla řazení. Vzájemnou polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď ochranu proti korozi předepsaným způsobem. 
Použij předepsaný tmel:  (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

- Zkompletuj všechny demontované díly jak ve spodní části vozu, tak i v interieru vozidla.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně  záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.