TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 330 PRO VOZY

# VW POLO (automat)

- V interiéru vozu demontuj a vyjmi střední konzolu. Uvolni a odstraň plastový držák i hlavici řadící páky. V místě upevnění držáku zámku odstraň izolační vrstvu podlahy.

- Ze spodní části řadící páky odřízni její plastový kryt v délce dodávané objímky s okem. Upravený plastový kryt sejmi a na řadící páku nasaď objímku s okem. Dle obrázku vrtej přes objímku vrtákem Ø 6,8 mm otvor do držáku řadící páky.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 20 a matice M6 s podložkou proveď spojení objímky s držákem řadící páky. Šroub zatím nezatrhávej.

- Ve spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí a demontuj jeho krycí plech.

- Zařaď polohu parking. Do držáku zámku vlož uzamčenou zámkovou část, která je orientována tak, aby byl klíč zámkové vložky horizontálně směrem dopředu. Dle obrázku přilož držák zámku na podlahu vozu tak, aby jistící čep volně procházel středem oka objímky. Jistící čep musí aretovat řadící páku v poloze parking. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct vrtej přes úchyty zámkové části dva otvory 
Ø 6,8 mm do podlahy vozu.

- Všechny vyvrtané otvory ošetři proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker.

- Znovu vyzkoušej bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 20 a matic s podložkou proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Šrouby držáku zámku i šroub objímky řadící páky zatrhni.

- Pro přesné určení středu otvoru pro kryt zámkové vložky  ve střední konzole:

A) Použij středící šablonu s hrotem Sch 6. Na kryt zámkové části nasaď středící přípravek s hrotem (Sch 6). Středovou konzolu  upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro vrtání. V označeném bodě vrtej otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Ujisti se, zda je otvor ve středu krytu zámkové vložky. Po zjištění správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

B) V případě vrtání pomocí plastové šablony - BC 330)

Dle obrázku přilož vrtací šablonu na boční část vyjmuté střední konzoly (ze strany spolujezdce). Slabým vrtákem pomocí šablony zhotov  otvor Ø 4,1 mm. Střední konzolu upevni do původní polohy a ověř, zda-li je vyvrtaný otvor ve středu krytu zámkové vložky. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Předvrtaným otvorem na vyjmuté konzole frézuj Ø 44,3 mm (BF 10+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Střední konzolu upevni na původní místo. Dle obrázku seřiď vzájemnou výškovou polohu zámkové části a střední konzoly. Po ověření správné polohy zatrhni oba šrouby M6 x 30  objímky držáku zámku.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak v interiéru, tak na  podvozkové části vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryž. manžetu č. 5.

Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

#### Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

## Schválil: Ing. Motáček V.