# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1045 PRO VOZY

# FORD GALAXY (mr. 2006)

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte rámeček a manžetou řadící páky.

- Vyjměte kryt řazení.

- Demontujte upevňující šrouby plastového krytu.

- Vyjměte plastový kryt.

- - 12. Demontujte spojovací materiál potřebný k demontáži středové konzoly. Odstraňte boční plastové kryty i díly středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

13.	 Na táhlo bovdenu řazení připevněte dodávaný kryt bovdenu.	Spojení proveďte pomocí  zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

14.	 Demontujte označený originál šroub a matici mechanismu řazení.

15. Na místo demontovaného originál šroubu připevněte dle obrázku „spodní“ úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 30 s podložkou. Šroub ještě nezatrhávejte.

Na místo demontované originál matice připevněte dle obrázku zbývající „horní“ úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6. Matici ještě nezatrhávejte.

16.	Sejměte označený kloubek mechanismu řazení a vložte pod něj dodávaný pryžový těsnící kroužek.

17.	Kloubek mechanismu řazení nainstalujte zpět na původní místo.

18.	Seřiďte správně polohu krytu bovdenu se zámkovou částí a to tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu a tím aretoval polohu řadící páky.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhněte šroub i matici M6 zámkové části.

19. - 20.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte rovněž šroub M6 (imbus) krytu bovdenu upevněného na táhle řazení.

21.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby část plastové konzoly.

22.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (/Sch 7).

23.	Boční plastový kryt (strana řidiče) přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně středové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního dílu středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte tento otvor na Ø 6,8 mm.

24. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního dílu středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézujte do plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25.	Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i          jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.