TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1179  PRO VOZY

# NISSAN TIIDA (mr. 2007) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej přes rukojeť.

2. - 13.	 Demontujte označený spojovací materiál a vyjměte příslušné plastové díly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

14.	Ze strany řidiče přiložte do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 871). Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

15.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

16.	Dle obrázku demontujte dva označené originál šrouby mechanismu řazení (pravý přední 
a levý zadní originál šroub).

17.	Na místo demontovaného levého zadního originál šroubu vložte dle obrázku dodávaný distanční sloupek.

18.	Do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení vsuňte trubku vedení zámkové části. Úchyty zámkové části připevněte jak na distanční sloupek, tak na místo demontovaného pravého předního šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 75 a M8 x 25 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

19.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte oba upevňující šrouby zámkové části.

20.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21.	Středovou konzolu připevněte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte do středové konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22.	Znovu ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

23. - 24. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou  manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy 
CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

UPoznámka:U Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.