# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 699 PRO VOZY

# FORD MONDEO (mr. 2003) 6-ti rychlostní

#### (mechanická převodovka - řazení bovdeny)

- Odstraň madlo řadící páky. Uvolni a demontuj rámeček s manžetou páky řazení.

- Ze strany spolujezdce demontuj šrouby upevňující boční plastový kryt.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj boční plastový kryt střední konzoly.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku dodávanou vrtací šablonu (BC 699) k výlisku kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm. Dle zhotoveného otvoru frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraň.

- V místě následného umístění zadního úchytu zámkové části odřízni dle obrázku část koberce podlahy vozu.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zadní úchyt přilož na podlahu vozu a přední úchyt k originál otvoru v držáku střední konzoly.

- Spojení předního úchytu zámkové části s originál otvorem v držáku střední konzoly proveď dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8, podložky a zatrhávací matice M8. Šroub s maticí ještě nezatrhávej.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Po ověření správné funkce vrtej dle úchytu (u konce vedení zámkové části) do stěny kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Spojení úchytu zámkové části s kulisou mechanismu řazení proveď dle obrázku pomocí dodávaného pevnostního nýtu.

- Dle zadního úchytu zámkové části přiloženém na podlaze vozu vrtej přes podlahu otvor Ø 6,8 mm. Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Z podvozkové části vozu v místě zhotoveného otvoru odstraň dle obrázku tlumící vrstvu.

- Spojení zadního úchytu zámkové části s podlahou vozu proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 30, podložky a matice M6. Okolo otvoru procházejícho podlahou vozu (resp. okolo matice) proveď zatmelení předepsaným těsnícím tmelem.

- Znovu zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni všechny upevňující (zatrhávací) šrouby i matici zámkové části.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Boční plastový kryt střední konzoly připevni zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části bočního krytu místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V tomto místě vrtej otvor Ø 4,1 mm. Správnou polohu zhotoveného otvoru ověř přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru  přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-  Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Pro ochranu  proti korozi částečného  otvoru v podlaze vozu použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček