TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1130  PRO VOZY

# NISSAN QASHQAI (mr. 2007)

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte kryt řazení, rozpojte konektor elektroinstalace.

- Vyjměte zadní plastový kryt.

- V zadní části střední konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- Vyjměte označený přední plastový kryt.

- Dle obrázku demontujte označené upevňující šrouby.

- Boční kryty střední konzoly odstraňte.

- Pod bočními kryty demontujte označené upevňující šrouby.

- Odstraňte střední konzolu.

- Dle obrázku demontujte označený originál šroub mechanismu řazení (pravý přední).

- Na místo demontovaného originál šroubu připevněte dle obrázku vrtací šablonu (BC 1123).   Dle šablony vrtejte přes plastový tunel otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes plastový tunel otvor Ø 35 mm 
(BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Dle obrázku u vyfrézovaného otvoru odřízněte část (roh) plastového tunelu.

- Demontujte levý přední originál šroub mechanismu řazení. Otřepy pečlivě odstraňte.

- Zámkovou část připevněte dle obrázku ze strany řidiče k otvoru v plechovém držáku střední konzoly (použijte velkoplošnou podložku Ø 6 mm, zatrhávací šroub M6 x 20 a matici M6) a dále na místo demontovaného levého předního originál šroubu mechanismu řazení (použijte zatrhávací šroub M6 x 60). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Dle potřeby pro případné výškové seřízení polohy jistícího čepu vložte pod sloupek zámkové části velkoplošnou podložku Ø 6 mm.

- Na místo pravého předního demontovaného originál šroubu mechanismu řazení připevněte kroužek se záchytem (použijte zatrhávací šroub M6 x 40). Šroub ještě nezatrhávejte. Trubku vedení zámkové části vsuňte do kroužku držáku zámku.

Dle potřeby pro případné výškové seřízení polohy kroužku se záchytem vložte pod jeho sloupek velkoplošnou podložku Ø 6 mm.

- Kryt s okem připevněte dle obrázku na táhlo bovdenu řazení (použijte zatrhávací šroub M6 imbus). Polohu krytu seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu a procházel až do otvoru záchytu. Při uzamykání, ani při řazení rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- - 18. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamčení a zařazení zpětného chodu jistící čep prochází volně okem krytu až do otvoru záchytu. Nesmí docházet k žádnému kontaktu jistícího čepu, ani k žádnému jinému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte oba šrouby zámkové části, oba šrouby kroužku se záchytem i šroub krytu s okem.

19.  V místě uložení krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby část střední konzoly.

20.	Střední konzolu připevněte pečlivě na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21.	Boční plastový kryt střední konzoly přiložte pečlivě na původní místo. Hrot označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte do plastového krytu otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22.	Znovu ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

23.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou  manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy 
CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

UPoznámka:U Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.