TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 332 PRO VOZY

## VW GOLF IV - tyč

(mechanická převodovka)

1. Na spodní části vozu vyšroubuj 8 matic konzoly držáku výfuku.

2. Povol dva šrouby objímky spoje výfukového potrubí.

3. Demontuj 6 úchytů předního a středního tepelného krytu výfukového potrubí.

4. Odstraň přední a střední  kryt výfukového potrubí.

5.- 6.  Dle obrázku demontuj přední i zadní šrouby upevňující střední konzolu.

7. Demontuj střední konzolu.

8. Dle obrázku v místě upevnění držáku zámku rozřízni opatrně koberec. Pozor na elektrickou instalaci v blízkosti řezu. Povol úchyt elektrické instalace a vedení posuň na stranu řidiče.

9. Přilož předepsanou vrtací šablonu (BC 06) dle obrázku k zadní hraně řadícího mechanismu. Podle správně ustavené šablony vrtej svisle otvor Ø 6,8 mm až do interiéru vozu.

10. Dle vodícího otvoru zhotov v podlaze předepsanou frézou na kov (BF 5+8) otvor 
 46 mm. Pozor na elektrickou instalaci.

11. Do držáku zámku vlož středící šablonu (Sch 2). Držák zámku pomocí této středící šablony ve vyfrézovaném otvoru vystřeď. Dle držáku zámku vyvrtej tři otvory 
 6,8 mm. Pro přesnější ustavení držáku zámku vlož do prvního vyvrtaného otvoru šroub. Následně vrtej dva další otvory.

12. Pomocí tří šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkou, proveď spojení držáku zámku 
s podlahou vozu.  Po ověření správné polohy držáku zámku šrouby zatrhej.

13. Proveď zpětnou montáž střední konzoly. Dbej, aby byla střední konzola ve správné  poloze. Přes středící šablonu uchycenou v držáku zámku vrtej ze spodní části vozu svisle otvor Ø 6,8 mm až do střední konzoly v interiéru vozu.

14.  Na vyjmuté střední konzole frézuj dle vodícího otvoru Ø 44,3 mm (BF 10+3). Otřepy pečlivě   začisti.

15. Dle obrázku demontuj pravý zadní originál šroub M8 uchycující držák mechanismu řazení (z důvodu vyšší hlavy šroubu). Proveď ochranu proti korozi. Použij předepsanou základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo 7799.

16. Originál šroub M8 vyměň za dodávaný zatrhávací šroub M8 x 20. Šroub zatrhni.

17. Zámkovou část upevni do držáku zámku. Seřiď vzájemnou výškovou polohu krytu zámkové vložky s otvorem v ustavené střední konzole. Šrouby zatím nezatrhávej.

18. Zkompletuj zámkovou část se vzpěrou. Na táhlo řazení upevni objímku. Zařaď zpětný rychlostní stupeň.  Posuň  vzpěru na  zámkové části tak, aby  upevňující díl vzpěry ležel na boku podlahy (strana spolujezdce). Proveď zkušební uzamčení. Jistící čep aretuje páku řazení v poloze zpětného chodu. Při ostatních rychlostech nesmí dojít ke styku objímky táhla řazení s žádnou částí vozu, ani k jinému omezení řazení.

19. Dle úchytu vzpěry vrtej dva otvory  4,1 mm pouze přes plech podlahy. Proveď ochranu proti korozi. Použij předepsanou základní barvu Permacron.

20. Mezi vzpěru a bok podlahy nanes předepsaný tmel. Polohu vzpěry pojisti dvěmi dodávanými pevnostními nýty.

21. Po ověření správné funkce MZ zatrhni dle obrázku označený šroub vzpěry. Rovněž zatrhni čtyři šrouby objímky táhla řazení.

22. Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

23. Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

24. Proveď zatmelení všech částí procházejících podlahou. Předepsaný tmel:
Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

25.  Natvaruj  kryt výfukového potrubí podle zámkové části. Zkompletuj všechny demontované díly na podvozkové části vozu.

26. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení dle obrázku zatrhni oba šrouby M6 x 30 držáku zámku.

27. Zkompletuj všechny demontované díly jak v podvozkové části, tak i v interieru    vozu.

Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem.Předepsaný těsnící tmel : Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil : Ing. Motáček V.