TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 332/A PRO VOZY

## VW GOLF IV (R-dopředu)

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

1.	Po obou stranách středové konzoly vyjměte plastové krytky a demontujte upevňující šrouby.

2. - 3. V zadní části středové konzoly vyjměte boční plastové kryty a demontujte upevňující šrouby.

4. - 5. Vyjměte označený plastový kryt a demontujte upevňující šroub.

6. - 7. Vyjměte popelník, demontujte označené upevňující šrouby.

8.	Odstraňte středovou konzolu.

9. - 11. Demontujte tepelné kryty výfukového potrubí. Výfukové potrubí rozpojte.

12.	Dle obrázku demontujte označený originál šroub kulisy mechanismu řazení a vyměňte jej za dodávaný zatrhávací šroub M8 x 20 (s velkoplošnou podložkou). Šroub zatrhněte. Pozn.: Šroub měníme z důvodu vyšší hlavy originál šroubu.

13. - 14. Před ruční brzdou rozřízněte dle obrázku koberec podlahy vozu (pozor na elektroinstalaci)!

V místě následného uložení zámkové části odstraňte z podlahy vozu plstěnou tlumící hmotu, viz obr.

15.	Vrtací šablonu (BC 06) přiložte dle obrázku k zadní stěně kulisy mechanismu řazení. Dle správně ustavené šablony vrtejte svisle otvor Ø 6,8 mm až do interiéru vozu.

16.	 Dle vodícího otvoru zhotovte v podlaze předepsanou frézou (BF 5+8) otvor 
 46 mm.  Pozor na elektrickou instalaci.

17.	Při následné instalaci mechanického zabezpečení odstraňte v případě potřeby část plastové kulisy mechanismu řazení.

18. Do držáku zámku vložte dle obrázku středící šablonu (Sch 15). Šablonu do držáku zámku upevněte lehce dotaženým šroubem M6 x 30 (nezatrhávat)! Držák zámku pomocí této středící šablony ve vyfrézovaném otvoru vystřeďte. Dle držáku zámku vyvrtejte přes podlahu vozu tři otvory  6,8 mm. Otvory ošetřete proti korozi předepsanou barvou. Pro přesnější ustavení držáku zámku vložte do prvního vyvrtaného otvoru šroub. Následně vrtejte dva další otvory.

19. Pomocí tří zatrhávacích šroubů M6 x 18 a dvou matic M6 (Lock) proveďte spojení držáku zámku s podlahou vozu. Matice našroubujte na dva označené šrouby (do kříže). Šrouby lehce dotáhněte, ale nezatrhávejte! (jedna z matic se následně demontuje, viz níže).

20. - 21. Proveďte zpětnou montáž středové konzoly. Dbejte na to, aby byla středová konzola ve správné poloze. Přes středící šablonu uchycenou v držáku zámku vrtejte ze spodní části vozu svisle otvor Ø 6,8 mm až do středové konzoly v interiéru vozu.

22. - 23. Středovou konzolu odstraňte a do držáku zámku vložte dle obrázku zámkovou část. Polohu zámkové části pojistěte lehkým dotažením dvou zatrhávacích šroubů M6 x 30. Šrouby zatím nezatrhávejte!

24.	Z levého zadního zatrhávacího šroubu držáku zámku demontujte našroubovanou matici M6. Levým předním i zadním zatrhávacím šroubem držáku zámku připevněte dle obrázku ze spodní části vozu pásovinu se zarážkou.

25. Zkompletujte zámkovou část se vzpěrou (kroužek vzpěry nasuňte na trubku zámkové části). Na táhlo řazení upevněte dle obrázku dvoudílnou objímku, použijte čtyři zatrhávací šrouby M6 x 10,5. Šrouby lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Zařaďte zpětný rychlostní stupeň. Posuňte vzpěru na zámkové části tak, aby upevňující díl vzpěry ležel na boku podlahy (strana spolujezdce). Proveďte zkušební uzamčení. Vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje páku řazení v poloze zpětného chodu. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít ke styku objímky táhla řazení s žádnou částí vozu. Nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

26. Dle úchytu vzpěry vrtejte dva otvory  4,1 mm pouze přes plech podlahy vozu. Proveďte ochranu vyvrtaných otvorů proti korozi. Použijte předepsanou základní barvu.

27. Mezi vzpěru a bok podlahy vozu naneste předepsaný tmel. Polohu vzpěry pojistěte dvěma dodávanými pevnostními nýty.

28. Po ověření správné funkce MZ Construct zatrhněte dle obrázku označený šroub vzpěry. Rovněž zatrhněte tři šrouby držáku zámkové části.

29. Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a následně zatrhněte šrouby objímky táhla řazení.

30.	Dle otvoru v objímce vrtejte do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

31. Polohu objímky pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.

32. Středovou konzolu přiložte opět do původní polohy a ověřte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření frézujte v tomto místě otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

33.	Pokud je to zapotřebí, seřiďte ještě vzájemnou výškovou polohu krytu zámkové vložky s horní částí středové konzoly. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení a po případném seřízení krytu zámkové vložky zatrhněte oba šrouby M6 x 30 držáku zámku.

34. Proveďte zatmelení všech částí procházejících podlahou vozu. Použijte předepsaný těsnící tmel.

35. Dle potřeby natvarujte kryt výfukového potrubí dle zámkové části. Zkompletujte všechny demontované díly jak v podvozkové části, tak v interiéru vozu.

-    Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použijte základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010, nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsněte akrylátovým tmelem.

Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil : Ing. Kadlec K.