# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 34 PRO VOZY

# VW TRANSPORTER 1.9 TD, 2.5 TDi (88 k)

- Odstraň manžety okolo řadící páky.

- Ze strany spolujezdce přilož vrtací šablonu (BC 34) na původní šrouby kotvící řadící   mechanismus. Označ a vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Dle vodícího otvoru frézuj Ø 46 mm (BF 5+8).

- Do držáku zámku upevni středící šablonu (Sch 1). Přilož držák zámku z podvozkové části na podlahu vozu dle obrázku. Středící šablona (Sch1) vystředí držák zámku v otvoru Ø 46 mm. Dle otvorů v držáku zámku vrtej čtyři otvory Ø 6,8 mm pouze přes plech podlahy. Ošetři všechny zhotovené otvory proti korozi.

- Odstraň izolaci v místě vyvrtaných otvorů.

- Před přiložením držáku zámku nanes na všechny styčné plochy mezi držákem a podlahou vozu dostatečné množství těsnícího tmelu. Pomocí čtyř šroubů M6 x 15,  podložek a matic M6 proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Šrouby zatrhej.

- Upevni do držáku zámku zámkovou část. Při zařazeném zpětném chodu a uzamčení prochází jistící čep otvorem v boku mechanismu řazení a aretuje řadící mechanismus. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít ke kontaktu konce zámkové části s mechanismem řazení (především V. rychlostní stupeň) a ani k jinému omezení řazení.

- Po ověření správné činnosti MZ a nasazení pryžové manžety č. 1 na kryt zámkové vložky v interiéru vozu zatrhni dva šrouby upevňující zámkovou část  v držáku zámku.

- Původní matici M6 upevňující táhlo řazení vyměň za dodávanou zatrhávací. Pojisti ji proti  povolení. Použij lepidlo SSM od firmy Würth. Matici zatrhni.

- Proveď zatmelení částí pocházejících podlahou vozu.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu.

- Zkontroluj správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker ( ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.