TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 415 PRO VOZY

VW VENTO, GOLF III

(bovdenové řazení)

- Uvolni manžetu a rámeček řadící páky. Demontuj střední konzolu. Přilož vrtací šablonu (BC 17) na  bok řadícího mechanismu ze strany spolujezdce. Označ a vrtej otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru vyfrézuj pouze přes blok držáku řadícího mechanismu otvor 
Ø 27 mm (BF 2+3).  Pečlivě odstraň kovové piliny po frézování.

- Ošetři vyvrtaný otvor proti korozi.

- Povol přední a zadní originál šroub M 8 upevňující mechanismus řazení.

- Odřízni koberec v místě upevnění zámkové části.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň.  Konec zámkové  části vlož do vyfrézovaného otvoru 
Ø 27 mm. Originál šrouby M8 vyměň za dodávané zatrhávací M8 x 35. Dodávanými šrouby připevni zámkovou část k podlaze vozu. Při zařazeném zpětném chodu musí dojít k aretaci řadící páky. Prořaď všechny rychlostní stupně. Nesmí docházet ke styku mechanismu řazení se zámkovou částí, ani k jinému omezení řazení rychlostních stupňů. Teprve po ověření správné funkce šrouby zatrhej.

- Přilož střední konzolu do původní polohy. Označ místo, kde je nutné odříznout část vnitřní konzoly ze strany spolujezdce.

- Nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7). Upevni střední konzolu do původní polohy.

- Hrot označí místo středu krytu vložky. Slabým vrtákem  zhotov otvor Ø 4,1 mm.

- Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

11.   Předvrtaným otvorem frézuj Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

12.   Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové části nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost  zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek M.

Schválil:       Motáček V.