TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 524 PRO VOZY

VW POLO (1.4, 1.0)  r.v.2000

(bovdenové řazení)

- Dle obrázku demontuj pod volantem označené šrouby.

- Demontuj označené šrouby upevňující přední plastovou konzolu.

- Pod volantem odstraň plastové kryty a demontuj označené šrouby.

- Vyjmi plastový kryt umístěný pod ovladačem osvětlení.

- Pod volantem odstraň přední plastovou konzolu.

- Demontuj šrouby středního plastového krytu umístěného pod volantem vozu.

- Po otevření odkládacího prostoru demontuj označený šroub.

- Odstraň střední plastový kryt.

- Dle obrázku vyjmi plastový díl středového panelu.

- Na středovém panelu vyjmi dle obrázku plastový rámeček ovladačů.

- Dle obrázku vyjmi oba plastové kryty.

- Na středovém panelu demontuj označené šrouby.

- Vyjmi popelník.

- Rozpoj elektrickou instalaci umístěnou za popelníkem.

- Vyjmi rámeček s koženkou řadící páky.

- Před ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Dle obrázku demontuj označené šrouby upevňující střední konzolu k mechanismu řazení.

- Odstraň střední konzolu.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku na bok mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 17). Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov opatrně přes boční stěnu mechanismu řazení otvor.

- Dle předvrtaného otvoru odfrézuj nejprve část plechového lemu podlahy vozu. Potom frézuj do boční stěny mechanismu řazení otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Vzniklé piliny vysaj.

- Dle obrázku demontuj dva označené originál šrouby upevňující mechanismus řazení k podlaze vozu.

- Zámkovou část připevni dle obrázku pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M 8 a podložek na originál otvory mechanismu řazení. Šrouby zatím nezatrhávej. Zkontroluj správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném chodu a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení oba šrouby zatrhni.

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Vrtákem Ø 4,1 mm opatrně najdi přes boční stěnu střední konzoly střed krytu zámkové vložky.

- Zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost  několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.