# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 800 PRO VOZY

# FORD FOCUS C-MAX (mr. 2004) - se závažím

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Dle obrázku vyjmi plastový díl se zapalovačem. Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Pod plastovým dílem demontuj upevňující šrouby zadního dílu střední konzoly.

- Demontuj boční upevňující šrouby zadního dílu střední konzoly. Demontuj potřebné šrouby a zadní díl střední konzoly odstraň.

- Rozpoj elektroinstalaci.

- Vyjmi kryt řazení i s rámečkem a manžetou řadící páky.

- V místě následného pohybu objímky řadící páky odstřihni dle obrázku potřebnou část plastového rámečku řadící páky. Odstraň ji v místech, kde by docházelo k nežádoucímu kontaktu objímky a rámečku.

- V přední části předního dílu střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň přední plastovou lištu.

- Pod odstraněnou lištou demontuj upevňující šrouby předního dílu střední konzoly. Demontuj upevňující šroub předního dílu střední konzoly i ze strany řidiče. Přední díl střední konzoly vyjmi.

- Vrtací šablonu (BC 800) přilož dle obrázku do výlisku v kulise mechanismu řazení. Dle správně umístěné šablony vrtej otvor Ø 6,8 mm. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. V tomto místě frézuj otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Demontuj dvě označené originál matice mechanismu řazení. Na místo demontovaných matic nasaď a připevni na originál šrouby zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice ještě nezatrhávej.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 20. Šrouby zatím nezatrhávej.

Seřiď správnou vzájemnou polohu oka objímky řadící páky a vysouvajícího se jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet ke kontaktu objímky s žádnou částí vozu, ani se zámkovou částí. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni jak oba šrouby objímky řadící páky, tak i obě matice zámkové části.

- - 14. Kryt bovdenu přilož pečlivě dle obrázku na kulisu mechanismu řazení. Dle otvorů v krytu vrtej přes plastové stěny kulisy mechanismu řazení tři otvory Ø 6,8 mm. 
         Kryt připevni ke kulise mechanismu řazení pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15 a matic M6 (lock). Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Šrouby krytu zatrhni.

15. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (/Sch 7).

16. Přední díl střední konzoly připevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtej otvor 
Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením předního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej tento otvor na Ø 6,8 mm.

17. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením předního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézuj do předního dílu střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

18. Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i          jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.