TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 548 PRO VOZY

VW GOLF

(automatická převodovka)

- V zadní části střední konzoly demontuj dle obrázku plastový díl.

- Demontuj označený šroub.

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- V přední části střední konzoly demontuj boční šrouby.

- Dle obrázku demontuj boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- Střední konzolu pozvedni a povytáhni.

- Rozpoj elektrickou instalaci a střední konzolu vyjmi.

- V přední části mechanismu řazení demontuj dvě originál matice M 8.

- V místě dotyku úchytu zámkové části s podlahou vozu odřízni dle obrázku koberec.

- Pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M 8 připevni zámkovou část na přední dva originál šrouby. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení obě matice M 8 zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 6).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

- V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Správnost vyvrtaného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 44,3 mm 
(BF 10+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.