Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ

CONSTRUCT CF 572 PRO vozy

VW GOLF IV, BORA 1.9 TDi

(automatická převodovka - tiptronic)

- Dle obrázku vyjmi z obou stran plastové krytky šroubů spojující přední 
a zadní díl střední konzoly.

- Tyto šrouby demontuj.

- Dle obrázku demontuj šrouby předního dílu střední konzoly.

- Vyjmi popelník.

- Pod popelníkem demontuj označený šroub.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- Pod popelníkem vyjmi spojovací plech.

- Demontuj přední díl střední konzoly.

- Ze strany spolujezdce demontuj dle obrázku pravou přední i zadní originál matici mechanismu řazení.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce vlož úchyty zámkové části na přední i zadní originál šroub mechanismu řazení.

- Pomocí dodávaných zatrhávacích matic M8 a M6 (s vějířovými podložkami) připevni zámkovou část k podlaze vozu. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce obě matice zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Přední díl střední plastové konzoly umísti pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. V tomto místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm. Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

  - Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

  - Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.