# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 670  PRO VOZY

# VW POLO  (mr. 2002)

# (automatická převodovka)

- Dle obrázku odstraň plastový díl s odkládacími přihrádkami, umístěný okolo ruční brzdy.

- Demontuj madlo s krytem ruční brzdy.

- V přední části střední konzoly demontuj dle obrázku upevňující šrouby.

- Dle obrázku odstraň horní plastový díl střední konzoly.

- Vyjmi madlo řadící páky.

- Dle obrázku za ruční brzdou demontuj označené upevňující šrouby.

- V zadní části mechanismu řazení demontuj označené šrouby.

- Před mechanismem řazení demontuj upevňující šrouby předního dílu střední konzoly.

- Pod odkládací skříňkou demontuj dle obrázku upevňující šrouby bočního plastového dílu.

- Odstraň boční plastový díl.

- Dle obrázku odstraň vrchní díl (kryt) mechanismu řazení.

- Demontuj čtyři označené upevňující matice. Odstraňte plechové držáky.

- Vyjměte střední konzolu.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce (v místě upevnění zámkové vložky) odstraňte část koberce podlahy vozu.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce odřízni označenou boční plastovou část mechanismu řazení. Pozor na elektroinstalaci.

- Ze strany spolujezdce demontuj obě označené boční originál matice M8.

- Dle potřeby uprav (natvaruj) v místě následného upevnění krytu zámkové vložky potrubí topení.

- Na místo obou demontovaných bočních originál matic (na pravý přední a pravý zadní originál šroub mechanismu řazení) připevni dle obrázku zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M8 (s podložkami). Seřiď zámkovou část a zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky (vůle mezi jistícím čepem a pákou řazení je cca 2-3 mm). Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni obě matice M8.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro  zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Opět zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty k montáži, sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: M. Janoušek 									
Schválil V. Motáček