# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 726 PRO VOZY

# VW MULTIVAN (mr. 2003)

(mechanická převodovka, 6-ti rychlostní)

- - 2.  Dle obrázku vyjmi panely s ovladači.

- Dle obrázku demontuj označený šroub.

- Pod řadící pákou odstraň plastový kryt.

- Pod volantem vozu demontuj označené upevňující šrouby.

- Demontuj označený upevňující šroub.

- Pod řadící pákou demontuj upevňující šrouby.

- Vycvakni a povysuň směrem nahoru rámeček s manžetou řadící páky.

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby. Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku demontuj označený originál šroub.

- Zámkovou část připevni dle obrázku na místo demontovaného originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 40. Šroub ještě nezatrhávej.

Úchyt zámku (umístěný na trubce zámkové části) přilož dle obrázku ke stěně kulisy mechanismu řazení. Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep (s pásovinou) aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení vrtej dle úchytu zámku přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Úchyt zámku připevni k mechanismu řazení pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 
a samojistné matice M6.

13. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni oba upevňující šrouby.

- Dodávaný pravý kryt přilož dle obrázku ke kloubu řadícího bovdenu. Dle krytu označ na mechanismu řazení místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej otvor 
Ø 6,8 mm.

- Spojení krytu kloubu řadícího bovdenu s mechanismem řazení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a samojistné matice M6. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct šroub zatrhni.

- Dle obrázku v případě potřeby odstřihni část plastové konzoly mechanismu řazení (pro snadnější připevnění levého krytu kloubu volícího bovdenu).

- Dle obrázku přilož levý kryt ke kloubu volícího bovdenu. Dle krytu označ na mechanismu řazení místa pro zhotovení otvorů. V označených místech vrtej otvory 
Ø 6,8 mm.

- Spojení krytu kloubu volícího bovdenu s mechanismem řazení proveď pomocí dvou dodávaných pevnostních nýtů.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

20. Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo  pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej z vnitřní strany střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.  Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm

21. Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď dodávanou  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.