# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 737  PRO VOZY

# VW TOUAREG (mr. 2003)

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Dle obrázku v odkládací přihrádce rozpoj konektor osvětlení.

- Vyjmi odkládací přihrádku.

- Pod odstraněnou přihrádkou demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku odstraň kryt řazení, rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku v přední části střední konzoly vyjmi popelník.

- Demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- U zadního panelu střední konzoly odstraň dle obrázku zadní rámeček.

- Demontuj označené upevňující šrouby.

- Demontuj zadní panel, rozpoj elektrickou instalaci.

- Odstraň střední konzolu.

- Odstraň vzduchovody topení.

- V místě uložení zámkové části odřízni dle obrázku část koberce podlahy vozu.

- V místě uložení zámkové části odstraň také část plastového držáku elektroinstalace, viz obr.

- Ze strany spolujezdce přilož k boční stěně kulisy mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 737). Dle správně umístěné šablony vrtej opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Piliny po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku demontuj pravý zadní originál šroub mechanismu řazení.

- Vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Na místo demontovaného zadního originál šroubu připevni k podlaze vozu zadní úchyt zámkové části. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 s podložkou. Přední úchyt zámkové části připevni k podlaze vozu na originál otvor se závitem, spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby zatrhni.

- V místě uložení krytu zámkové vložky odřízni dle obrázku část vnitřního vyztužení střední konzoly.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole místo pro následné vrtání otvoru. Dle obrázku zhotov v označeném místě otvor Ø 4,1 mm.

- Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

_ Zkompletuj pečlivě všechny demontované díly, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec