# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 930 PRO VOZY

# VW PHAETON (mr. 2005)

# (automatická převodovka - tiptronic)

- Dle obrázku vyjměte panel s ovladači. Rozpojte elektroinstalaci.

- Dle obrázku rozpojte konektory elektrické instalace.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- Vyjměte po obou stranách zadního dílu střední konzoly krytky šroubů.

- Boční upevňující šrouby střední konzoly demontujte.

- V odkládací přihrádce odstraňte krytky upevňujících šroubů.

- Šrouby demontujte.

- Vyjměte zadní opěrku.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- Odstraňte zadní díl střední konzoly.

- V přední části interiéru vozu demontujte upevňující šrouby.

- V přední části vozu demontujte označené šrouby.

- Po obou stranách demontujte upevňující šrouby.

- Odstraňte boční plastové kryty střední konzoly.

- - 17. Odstraňte ozdobný kryt, uvolněte pojistku  a vyjměte madlo řadící páky.

18. Pozvedněte kryt řazení, rozpojte konektory elektrické instalace. Kryt odstraňte.

19. Demontujte označené šrouby.

20. - 21. Po obou stranách demontujte upevňující šrouby horního krytu střední konzoly..

22. Horní kryt střední konzoly odstraňte.

23. Rozpojte vzduchovod topení.

24. Rozpojte a vyjměte elektronickou část mechanismu řazení.

25. Dle potřeby upravte plastový kryt elektroinstalace.

26. Dle obrázku demontujte označené originál matice mechanismu řazení (levá přední a zadní).

27. Na místo přední demontované matice připevněte dle obrázku na originál šroub držák zámku. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

28. Zámkovou část připevněte dle obrázku k držáku zámku (šroub M6 x 13 s podložkou Ø 6,3)

a na zadní originál šroub mechanismu řazení (matice M8 zatrhávací s podložkou Ø 8,3).

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct obě matice M8 i šroub M6 zatrhněte.

29. Dle obrázku odřízněte z elektronické části mechanismu řazení označenou část.

30. V místě uložení zámkové části, resp. krytu zámkové vložky, nahřejte a dle potřeby natvarujte část vzduchovodu topení.

31. Upravený vzduchovod topení nasaďte zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

32. U bočního plastového krytu střední konzoly odstraňte v místě uložení krytu zámkové vložky tlumící vrstvu a označené plastové příčky (viz obr.).

33. Boční plastový kryt střední konzoly přiložte pečlivě zpět na původní místo. Plastový kryt přitlačte na středící šablonu. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

34. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru, který převrtejte na Ø 6,8 mm.

35. Znovu ověřte správnost převrtaného otvoru přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo. Dle otvoru frézujte opatrně otvor Ø 35 mm (BF 35 + 8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

36. - 37. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu a zapojte správně všechny rozpojené konektory elektroinstalace.

Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu (Těsnící kroužek CF 014).

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením.

Vyplňte řádně a čitelně záruční list

Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny,.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod, připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek Michal

Schválil: Ing. Kadlec Kamil