# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 952 PRO VOZY

# VW FOX (mr. 2005)

# (mechanická převodovka)

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej nahoru.

- Rozpojte plechovou svorku manžety řadící páky. Manžetu odstraňte.

- Dle obrázku demontujte horní šroub střední konzoly.

- Demontujte boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraňte.

- Demontujte čtyři originál matice mechanismu řazení.

- Na místo demontovaných matic nasaďte na originál šrouby mechanismu řazení konzolu se zámkovou částí. Seřiďte správnou polohu konzoly a vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Konzolu upevněte pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M8. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení, ani ke kontaktu konzoly, případně otočného segmentu s řadící pákou (při kolizi využít vůle uložení konzoly na šroubech řazení). Po ověření bezchybné funkce zatrhněte všechny čtyři matice M8.

8.  Na koberci za připevněnou konzolu pečlivě rozkartáčujte původní otisk okraje střední konzoly

9.   Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

10. Ustavte pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole místo pro zhotovení otvoru. Dle obrázku zhotovte v označeném bodě vrtákem Ø 4,1 mm otvor.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

11. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

12. Plastový výlisek rámečku manžety řadící páky, u kterého by docházelo ke kontaktu se zámkovou částí, dle potřeby zpilujte.

13. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením.

Vyplňte řádně a čitelně záruční list

Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny,.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod, připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek Michal

Schválil: Ing. Zumpfe David