TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1009 PRO VOZY

# TOYOTA YARIS 1.3i (mr. 2006) „R“- dozadu

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky, madlo demontujte.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šroub.

- Vyjměte středovou konzolu.

- Dle obrázku demontujte dva označené originál šrouby mechanismu řazení (strana spolujezdce).

Na místa dvou demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8 mm.

- Dle obrázku odstraňte označenou část kulisy mechanismu řazení.

- Držák zámku připevněte dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 90 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte!

- Do objímky držáku zámku vložte dle obrázku středící šablonu (Sch 27). Dle šablony vrtejte přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Úchyt zámkové části přiložte dle obrázku k tunelu podlahy vozu. Dle úchytu vrtejte přes plech podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Držák zámku odstraňte a dle zhotoveného otvoru v kulise mechanismu řazení odfrézujte část této plastové kulisy. Použijte frézu Ø 39,5 mm (BF 11+3).

10. Otvor zhotovený v tunelu podlahy vozu převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvor ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

11. Do převrtaného otvoru v tunelu podlahy vozu zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

12. Držák zámku znovu připevněte na místo demontovaných originál šroubů mechanismu řazení (dva šrouby M8 x 90 s podložkami) a k tunelu podlahy vozu (šroub M6 x 18 
s podložkou).

13. Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby jemně  dotáhněte, ale nezatrhávejte!

14. Zámkovou část vložte do držáku zámku, viz obr. Polohu zámkové části v držáku zámku seřiďte s okem objímky bovdenu řazení tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky.

Při uzamykání nesmí docházet ke kolizi jistícího čepu s okem, nebo s jakoukoli jinou částí vozu, resp. s kulisou řazení. Polohu zámkové části v držáku zámku pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 20 (imbus).

15. - 16. Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny upevňující šrouby zatrhněte.

17.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte také oba šrouby M6 x 12 (imbus) objímky bovdenu řazení.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

19.	Střední konzolu vložte pečlivě na původní místo. Po přitlačení konzoly na středící šablonu označí její hrot na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 35 mm 
(BF 35+8). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21. - 22. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte těsnící kroužek CF 014.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použijte základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D.