TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 106  PRO VOZY

###### TOYOTA CARINA

- Demontuj středovou konzolu. Odšroubuj kryt dle obrázku.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Přilož vrtací šablonu (BC 106) na levý bok mechanismu řazení. Naznač a vrtej otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj do boku řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

4.-5.	Konec zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru. Dodávanými zatrhávacími šrouby upevni zámkovou část u krytu vložky k podlaze. Vrtej dle otvoru v úchytu zámkové části otvor Ø 6,8 mm do boku mechanismu řazení. Úchyt upevni šroubem a maticí k boku mechanismu řazení. Ověř správnou činnost MZ. Při zařazeném zpětném chodu a uzamčení jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

- Po ověření správné činnosti MZ zatrhni všechny šrouby upevňující zámkovou část.

7.	Upevni středovou konzolu do původní polohy. Slabým vrtákem najdi střed krytu zámkové vložky (možno použít středící šablonu (Sch 6) nasazenou.na kryt zámkové části. Hrot označí střed pro kryt zámkové části na střední konzole). Po ověření správné polohy otvoru jej převrtej na Ø 6,8 mm. Frézou (BF 10+3) zhotov otvor 
Ø 44 mm. Otřepy začisti.

8.	Proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.