# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 843 PRO VOZY

# FORD FOCUS C-MAX (mr. 2004)

(automatická převodovka)

- V zadní části střední konzoly vyjměte popelník, rozpojte elektrickou instalaci.

- Demontujte upevňující šrouby.

- Po obou stranách demontujte boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Vyjměte střední plastovou konzolu. Rozpojte konektor elektroinstalace.

- Vyjměte rámeček s krytem řazení.

- Demontujte přední upevňující šrouby střední konzoly.

- Po obou stranách přední části palubní desky vyjměte přední plastovou lištu.

- Pod vyjmutými lištami demontujte upevňující šrouby předního dílu střední konzoly. Odstraňte přední díl střední konzoly.

- Demontujte označené originál matice mechanismu řazení (strana řidiče).

- Na místa demontovaných matic našroubujte na originál šrouby mechanismu řazení distanční sloupky.

- Ze strany řidiče v označeném místě kulisy mechanismu řazení - střed (spojnice) plastových žeber -  vrtejte přes toto žebrování otvor Ø 6,8 mm, viz obr. 11. Zhotovený otvor případně dle potřeby ještě upravte, aby trubka vedení zámkové části po připevnění na distanční sloupky procházela vyfrézovaným otvorem, viz obr. 13.

- Dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně do boční části kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3).  Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

- Konec trubky vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Úchyty zámkové části připevněte na oba distanční sloupky. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 13 s podložkami. V případě potřeby úpravy (posunutí) polohy zámkové části, resp. trubky s jistícím čepem, použijte pod příslušný sloupek velkoplošnou podložku.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením, zatrhněte oba upevňující šrouby M6.

14. - 16. Dodávaný kryt vložte dle obrázku na přední část konzoly mechanismu řazení (před řadící páku). Dle otvorů v krytu vrtejte do konzoly mechanismu řazení dva otvory Ø 4,1 mm pro jeho upevnění. Kryt ke konzole mechanismu řazení přinýtujte pomocí dvou dodávaných pevnostních nýtů.

17. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18. Přední díl střední konzoly upevněte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru pro kryt zámkové vložky. V tomto označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Správnost tohoto otvoru zkontrolujte opětovným přiložením předního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

19. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením předního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i          jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.