TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 497 PRO VOZY

# TOYOTA COROLLA (r.v. 98)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Demontuj dva upevňující šrouby v zadní části střední konzoly.

- Po obou stranách střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odpoj konektor ovládání nastavení sklonu světlometů.

- Demontuj hlavici řadící páky a vyjmi manžetu s rámečkem řazení.

- - 6.  Před spolujezdcem demontuj přihrádku odkládacího prostoru.

- Dle obrázku pod volantem vozu demontuj spodní kryt.

- Vyhákni lanovod na otevírání kapoty vozu.

- Pod volantem vozu demontuj dle obrázku kovový kryt.

- - 11. Vyjmi ovladače klimatizace. Pod ovladači demontuj upevňující šrouby.

- Plastový panel s ovladači klimatizace vyjmi. Rozpoj konektory elektrické instalace.

- Dle obrázku v přední části střední konzoly demontuj čtyři upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň.

- Ze strany řidiče frézuj dle obrázku do boční stěny kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Frézování prováděj ve správném místě! Stopku frézy přilož do pravého horního rohu otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Frézování prováděj opatrně až k páce řazení. Otvor začisti a piliny po frézování pečlivě odstraň.

- - 17. Ze strany řidiče demontuj dle obrázku přední a zadní levý originál šroub mechanismu řazení.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Úchyty zámkové části připevni dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 (s podložkami).

Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

22. - 23. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.