TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 552 PRO VOZY

# TOYOTA YARIS (r.v.2000)

- V zadní části  střední konzoly demontuj upevňující šroub.

- Před ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- Odstraň střední konzolu.

- Vrtací šablonu (BC 552/1) přilož dle obrázku ze strany řidiče k boční části konzoly mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtej do stěny konzoly mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj Ø 25 mm (BF 28+3).

- Ze strany řidiče demontuj levý přední i zadní originál šroub konzoly mechanismu řazení..

- Dle obrázku vlož na místo levého předního šroubu dodávaný distanční sloupek.

- Zámkovou část připevni dle obrázku ze strany řidiče pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 a podložek na originál otvory konzoly mechanismu řazení.

- Zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba šrouby zatrhni.

- Dle obrázku přilož šablonu (BC 552/2) z vnitřní strany střední konzoly mezi odkládací prostory. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov dle šablony otvor.

- Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček