TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 586  PRO VOZY

# TOYOTA RAV (mr. 2001)

(mechanická převodovka)

1. - 4. Demontuj šrouby upevňující střední konzolu

- - 6. Odstraň plastové kryty.

- Rozpoj konektor elektrické instalace.

- - 9. Demontuj upevňující šrouby a vyjmi boční plastové kryty.

- Demontuj zbývající upevňující šrouby a odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku přilož správně stopku frézy Ø 27 mm (BF 2+3) do levého rohu otvoru v kulise mechanismu řazení. Opatrně frézuj otvor přes oba díly kulisy mechanismu řazení. Otřepy po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku demontuj označený originál šroub mechanismu řazení (zadní levý).

- Demontuj také přední pravý originál šroub mechanismu řazení.

- Na místa obou demontovaných originál šroubů připevni dle obrázku zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 60 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba šrouby zatrhni.

- Dodávaný kryt přilož dle obrázku na otvor v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiloženého krytu vrtej přes stěnu kulisy řazení čtyři otvory 
Ø 4,1 mm.

- Kryt přinýtuj ke kulise mechanismu řazení pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- - 19. Dle obrázku přilož dodávaný zadní kryt na otvor v zadní části kulisy mechanismu řazení. Dle krytu zhotov do kulisy tři otvory Ø 4,1 mm a pomocí dodávaných pevnostních nýtů kryt ke kulise přinýtuj.

20. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

21. Střední konzolu upevni pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

22. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

23. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

24. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.