TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 675  PRO VOZY

# TOYOTA AVENSIS (mr.02)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Demontuj madlo řadící páky.

- V odkládací přihrádce střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou demontuj upevňující šroub.

- Dle obrázku před odkládacím prostorem demontuj plastový díl střední konzoly.

- Demontuj střední konzolu.

- Ze strany řidiče přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 675) do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm 
(BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku demontuj dva označené originál šrouby mechanismu řazení (pravý přední a levý zadní).

- Na místa obou demontovaných originál šroubů připevni dle obrázku zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 90 
(s podložkami). Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce oba upevňující šrouby M8 zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu přilož pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

- Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.