TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 742  PRO VOZY

# TOYOTA YARIS (mr.2003)

(automat - tiptronic)

- Odstraň rámeček okolo krytu řazení.

- Za ruční brzdou demontuj upevňující šroub.

- Vyjmi střední konzolu.

- Ze strany řidiče vlož dle obrázku dodávanou vrtací šablonu (BC 742) na žebra kulisy mechanismu řazení.

Dle správně umístěné šablony vrtej přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 27 mm (BF 2+3). Piliny po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku odstraň okolo vyfrézovaného otvoru část žebrování kulisy mechanismu řazení. Žebra odstraň dle potřeby tak, aby bylo možno přiložit krabičku zámkové části ke stěně kulisy mechanismu řazení.

- Dle obrázku demontuj dva originál šrouby M8 mechanismu řazení (přední levý a zadní pravý originál šroub).

- Zámkovou část připevni dle obrázku na místa originál šroubů mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 s podložkami.

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu připevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

- Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 14. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.