TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 976 PRO VOZY

# TOYOTA YARIS (mr. 2006) „R“- dozadu

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- V odkládací přihrádce demontuj upevňující šroub.

- Před ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky, madlo demontuj.

- Vyjmi středovou konzolu.

- Dle obrázku demontuj tři označené originál šrouby mechanismu řazení (oba přední 
a pravý zadní).

- Na místa tří demontovaných originál šroubů vlož dodávané podložky Ø 8,8 mm.

- Držák zámku připevni dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveď pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 90. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Do objímky držáku zámku vlož dle obrázku zámkovou část. Zámková část by měla z objímky vyčnívat cca 5 mm, viz obr. Polohu zámkové části v objímce pojisti dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 30. Šrouby jemně dotáhni, ale nezatrhávej!

- Na táhlo bovdenu řazení připevni objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby jemně  dotáhni, ale nezatrhávej.

- Seřiď správnou vzájemnou polohu objímky řadícího táhla a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Jistící čep v uzamčeném stavu musí procházet přes oko objímky až do krytu v držáku zámku, nesmí ale docházet k žádnému dotyku jistící ho čepu s okem, nebo držákem zámku.

Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny upevňující šrouby zatrhni, viz obr.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 26).

- Střední konzolu vlož pečlivě na původní místo. Po přitlačení konzoly na středící šablonu označí její hrot na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď těsnící kroužek CF 014.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D.