TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 994/A PRO VOZY

# TOYOTA RAV 4 (mr. 2006)

(automatická převodovka)

1. - 2. Po obou stranách vyjměte boční plastové kryty střední konzoly.

3. - 4. Demontujte upevňující šrouby odkládací přihrádky, přihrádku vyjměte. Dle   potřeby rozpojte elektroinstalaci.

5. 	  Demontujte upevňující šrouby v odkládací přihrádce.

6.	  Vyjměte madlo páky voliče.

7.	  Odstraňte kryt řazení.

8.	  Odstraňte kryt okolo ruční brzdy. Rozpojte elektroinstalaci.

9.	  Demontujte označené upevňující šrouby.

10.  Odstraňte střední konzolu.

11.  Dle obrázku přiložte frézu Ø 25 mm (BF 28+3) do označeného pravého horního rohu ve výlisku boční stěny kulisy řazení (strana řidiče). V tomto místě zhotovte přes stěnu kulisy řazení opatrně otvor Ø 25 mm. Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

12. Ze strany řidiče demontujte dle obrázku oba označené originál šrouby M8 mechanismu řazení (přední i zadní originál šroub).

13. Na místa obou demontovaných originál šroubů vložte velkoplošné podložky 
Ø 8,5 mm.

14.	Trubku vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Zámkovou část připevněte na místa obou demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 75.

15.	Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep blokuje polohu páky voliče. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby zatrhněte.

16.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

17.	Boční plastový kryt střední konzoly přiložte pečlivě zpět na původní místo (strana řidiče). Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

Boční kryt vyjměte a vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

18. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do bočního krytu střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

19. - 20.  Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz				http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.