# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 990 PRO VOZY

# FORD MONDEO (mr. 2006)

(automatická převodovka)

- Ze strany řidiče demontujte označený originál šroub upevňující boční plastový kryt středové konzoly.

- Boční plastový kryt odstraňte.

- Pouze v případě potřeby (v místě  následného uložení zámkové části) odstraňte část plechového držáku středové konzoly, viz obr.

- Označený úchyt zámkové části připevněte dle obrázku k originál otvoru v plechovém držáku středové konzoly (strana řidiče). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25, velkoplošné podložky a samojistné matice (se silonem). Šroub ještě nezatrhávejte.

5.  Seřiďte správnou polohu zámkové části na podlaze vozu a vyzkoušejte bezchybnou  funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Po správném seřízení zámkové části vrtejte přes úchyt na podlaze vozu dva otvory Ø 6,8 mm, viz obr.

6.	Oba otvory převrtejte na Ø 8,8 mm. Proveďte ošetření zhotovených otvorů proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

7.	Do obou převrtaných otvorů zanýtujte dodávané maticové nýty M6.

8.	Zámkovou část znovu připevněte k plechovému držáku středové konzoly a k oběma maticovým nýtům v podlaze vozu. Zde proveďte spojení pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 18.

Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření všechny tři upevňující šrouby zámkové části zatrhněte.

9.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

10.	V místě uložení krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby části plastových výlisků bočního krytu středové konzoly (vnitřní strana), viz obr.

11.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Přitlačením plastového krytu na hrot šablony označte místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte přes boční plastový kryt otvor Ø 4,1 mm. Správnost tohoto otvoru zkontrolujte opětovným přiložením bočního plastového krytu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

12.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu střední konzoly na původní místo. Po ověření dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

13. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použijte základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i          jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.