TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 710/A  PRO VOZY

# TOYOTA AVENSIS (mr.2003)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vyjmi plastový kryt okolo ruční brzdy.

- Demontuj madlo řadící páky. Vycvakni rámeček s koženkou řadící páky. Demontuj šrouby upevňující střední konzolu.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Rozpoj konektor elektrické instalace. Střední konzolu odstraň.

- Demontuj čtyři originál upevňující šrouby M8 mechanismu řazení.

- Kulisu mechanismu řazení pozvedni a na místo předních dvou demontovaných originál šroubů připevni dodávaný uzamykací (překlapávací) mechanismus. Kulisu mechanismu řazení připevni zpět k podlaze vozu a to zatím pouze pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 35 s podložkou (přední levý šroub mechanismu řazení). Šroub ještě nezatrhávej. Zadní levý šroub mechanismu řazení použij zpět původní.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce připevni na otvor v kulise mechanismu řazení dodávaný kryt. Dle otvorů v krytu vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Kryt ke kulise mechanismu řazení přinýtuj dodávanými pevnostními nýty.

- Dle obrázku připevni zámkovou část na místo demontovaného pravého předního a zadního originál šroubu. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 120 (přední pravý šroub) a šroubu M8 x 60 (zadní pravý šroub). Pod oba šrouby vlož dodávané podložky. Šrouby ještě nezatrhávej.

- - 11. Na zadní i boční otvor v kulise mechanismu řazení připevni dle obrázku dodávané kryty. Spojení proveď dodávanými pevnostními nýty.

- Držák elektroinstalace připevni dle možností na původní místo.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce všechny tři  upevňující šrouby M8 zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu přilož pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.