# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 320  PRO VOZY

# SUZUKI SVIFT

- Uvolni rámeček manžety řadící páky. Demontuj střední konzolu.

- Před řadící pákou rozřízni koberec. V místě upevnění držáku zámkové části odstraň izolaci.

- Povol dva přední šrouby upevňující mechanismus řazení.

- Přilož vrtací šablonu (BC 320) na dva přední originál šrouby  upevňující mechanismus řazení. Vrtej vodící otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Dle vodícího otvoru frézuj z interieru vozu Ø 22 mm (BF 1+3).

- Držák zámku vystřeď dle vyfrézovaného otvoru Ø 22 mm ( pro snadnější vystředění vlož do držáku zámku zámkovou část, resp. středící šablonu Sch 1 ). Dle držáku zámku vrtej přes podlahu vozu čtyři otvory Ø 6,8 mm pro jeho uchycení. Ošetři všechny zhotovené otvory proti korozi.

- Pomocí šroubů M6 x 15 a matic M6 s podložkou proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Po ověření správné polohy šrouby zatrhni.

- Proveď ošetření otvoru proti korozi .

- Zámkovou část upevni zkušebně do držáku zámku. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na táhlo řazení upevni objímku s okem. Polohu objímky táhla řazení urči tak, aby v uzamčeném stavu procházel jistící čep volně středem oka objímky. Při zařazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Šrouby objímky zatím nezatrhávej.

- Místo zámkové části vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch 1).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Ze spodní části vozu vrtej přes středící šablonu otvor Ø 6,8 mm až do středové konzoly.

- Dle vodícího otvoru  odfrézuj ze spodní části středové konzoly frézou Ø 57 mm 
(BF 6+8) pouze boční příčku.

- Z vrchní části středové konzoly zhotov frézou Ø 44,3 mm (BF 10+3) otvor pro zámkovou část.

- Znovu vlož zámkovou část do držáku zámku. Seřiď vzájemnou výškovou polohu zámkové části a středové konzoly. Po prořazení všech rychlostních stupňů a ověření bezchybné funkce zatrhni šrouby objímky táhla řazení i šrouby držáku zámku.

- Proveď zatmelení otvoru procházejícího podlahou vozu.

- Přes objímku vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky táhla řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Na kloubu táhla řazení vyměň originál matici M8 za dodávanou matici M8 zatrhávací. 
Matici pojisti proti samovolnému povolení. Použij lepidlo SSM od firmy Würth.

- Zkompletuj všechny demontované díly.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.