Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 477 na vozy

SUZUKI SWIFT 1.3 GLX r.99

(automatická převodovka)

- Povol všechny šrouby upevňující střední konzolu.

- Demontuj šrouby madla řadící páky.

- Odstraň madlo páky řazení.

- Demontuj střední konzolu.

- Demontuj dva zadní šrouby rámečku řadící páky.

- Dle obrázku demontuj i dva přední šrouby rámečku řadící páky.

- Odstraň rámeček řadící páky.

- Zařaď polohu „parking“. Dle obrázku ustav zámkovou část vlevo od řadící páky tak, aby při zkušebním uzamčení vysunutý jistící čep aretoval polohu řadící páky- Při prořazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Dle zadního úchytu zámkové části vrtej otvor  6,8 mm přes plech mechanismu řazení.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a podložky připevni zadní úchyt zámkové části k plechu mechanismu řazení.

- Dle předního úchytu zámkové části vrtej otvor  6,8 mm přes plech podlahy vozu.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 proveď spojení předního úchytu zámkové části s plechem podlahy vozu.

- Dle obrázku vlož vrtací šablonu (BC 477) do odkládacího prostoru v přední části střední konzoly. Vrtákem   4,1 mm zhotov dle šablony zkušební otvor. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na  6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy pečlivě začisti.

- Zkontroluj správnou činnost MZ. Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-     Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-     Seznam obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.