Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 744/A na vozy

SUZUKI IGNIS (mr. 2003), SUBARU JUSTY (mr. 2006)

(mechanická převodovka, řazení lanovody)

Pozn. Fotodokumentace je zhotovena na voze Suzuki Ignis, mechanické zabezpečení je určeno i pro vozy Subaru Justy.

- Demontuj šrouby upevňující zadní díl střední konzoly.

- Pod ruční brzdou vyjmi plastové kryty a rozpoj konektor elektrické instalace.

- V přední části střední konzoly vyjmi odkládací přihrádky a rozpoj elektroinstalaci.

- Demontuj přední šrouby upevňující střední konzolu.

- Zadní díl střední konzoly odstraň.

- Demontuj zadní šrouby upevňující přední díl střední konzoly.

- Přední díl střední konzoly odstraň.

- Demontuj obě přední originál matice mechanismu řazení.

POZOR! Po demontáži matic ponechat originál podložky.

- Na místo demontovaných originál matic našroubuj dle obrázku na originál šrouby dva distanční sloupky. Na tyto namontované distanční sloupky přišroubuj držák zámku. Spojení proveď pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 20. Přední úchyt držáku zámku připevni dle obrázku na originál šroub M6 před mechanismem řazení. Spojení předního úchytu držáku zámku proveď pomocí zatrhávací matice M6. Šrouby ani matici ještě nezatrhávej.

- Dle obrázku vlevo vzadu za mechanismem řazení demontuj originál šroub M6.

- Vedení zámkové části připevni do kroužku držáku zámku (spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 30) a zadní úchyt zámkové části připevni na místo demontovaného zadního originál šroubu. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 
(s podložkou). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dvoudílnou objímku s okem (tvar aktuální objímky - viz vložené menší foto). Spojení proveď zatím pouze dvěmi zatrhávacími šrouby M6 x 18. Šrouby připevni proti sobě, do kříže, mírně je dotáhni, ale ještě nezatrhávej.

- - 15. Správnou polohu objímky seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s jakoukoli částí vozu či zámku, ani k žádnému jinému omezení řazení.

Po ověření správné polohy objímky bovdenu řazení zatrhni nejdříve dva do kříže  připevněné šrouby a potom do objímky našroubuj a zatrhni zbývající dva zatrhávací šrouby M6 x 18.

Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny zbývající nezatržené upevňující šrouby zámkové části a držáku zámku, zatrhni i matici M6.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle vyvrtaného otvoru frézuj do střední konzoly opatrně otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- - 20. Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-    Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-    Seznam obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

- Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec