Technologický postup montáže 
mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 797 na vozy

SUZUKI ALTO (mr. 2004)

(mechanická převodovka - řazení táhly)

- Odstraň střední konzolu.

- Na originál šrouby mechanismu řazení přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 797). Dle šablony vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- V místě uložení zámkové části odstraň z podlahy vozu potřebnou část izolační vrstvy.

- Na táhlo bovdenu řazení připevní zkušebně dodávanou objímku s okem (viz obr. č. 7). Spojení objímky proveď pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 15, šrouby jemně dotáhni, ale nezatrhávej.

Uzamčenou zámkovou část vlož do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Seřiď správně vzájemnou polohu oka objímky s vysunutým jistícím čepem a to tak, aby při uzamčení zámkové části a při zařazení zpětného rychlostního stupně vysunutý jistící čep volně procházel okem objímky.

Po správném seřízení polohy vrtej dle čtyř otvorů v zámkové části přes podlahu vozu čtyři   otvory Ø 6,8 mm pro následné upevnění.

- Proveď spojení zámkové části s podlahou vozu pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 15 a matic M6. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Znovu ověř správnou polohu objímky táhla řazení. Při uzamčení zámkové části a při zařazení zpětného rychlostního stupně vysunutý jistící čep volně prochází okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Bezchybnou funkci MZ Construct vyzkoušej několikerým uzamčením.

Po ověření zatrhni dle obrázku čtyři šrouby objímky. Přes otvor v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm. Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

Na kloubu řadící páky vyměň označenou originál matici za matici M8 zatrhávací. Vyzkoušej bezchybnou funkci MZ Construct a matici zatrhni.

- Dle obrázku našroubuj v podvozkové části vozu na dva originál šrouby řazení dodávané distanční sloupky.

- - 10. Na distanční sloupky našroubuj dodávanou aretační podložku řazení. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 10.

Vyzkoušej bezchybnou funkci mechanického zabezpečení a šrouby M8 zatrhni. Zatrhni také šrouby M6 zámkové části.

11. Okolo vedení zámkové části procházejícího podlahou vozu proveď konečné zatmelení předepsaným těsnícím tmelem.

12. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

13. Střední konzolu vlož pečlivě na původní místo a přitlač ji na hrot šablony.

14. Dle místa označeného na vnitřní straně střední konzoly vrtej přes plast otvor Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru a otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

15. Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru. V tomto místě frézuj otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy pečlivě začisti.

16. Zkontroluj správnou činnost MZ. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-    Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-    Seznam obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i   jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

-  Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.