Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT  CF 802/A  na vozy

SUZUKI LIANA

(mechanická převodovka)

- Povol šrouby upevňující střední konzolu.

- Vyjmi a povysuň rámeček s manžetou páky řazení.

- Odstraň horní kryt střední konzoly.

- Demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- Demontuj upevňující šroub dle obrázku.

- Odstraň střední konzolu.

- U předního dílu střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň přední díl střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj obě matice u přední originál šroubů mechanismu řazení.

- Dle potřeby vlož na oba přední originál šrouby buď dvě, nebo čtyři (2 + 2) dodávané podložky Ø 8,4 mm. Počet podložek urči podle výškového seřízení držáku zámku (se vsunutou zámkovou částí) a s okem bovdenu řazení. Při uzamčení zámkové části a zařazení zpětného chodu musí vysunutý jistící čep procházet volně okem bovdenu řazení (viz obr. 13).

- Držák zámku připevni na oba přední originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích matic M8. Matice opatrně dotáhni, ale nezatrhávej!

- Do trubky držáku zámku nasuň dle obrázku vedení zámkové části. Polohu vedení zámkové části v držáku seřiď tak, aby se při uzamčení vysunutý jistící čep zasouval volně do krytu držáku zámku. Dbej ale na to, aby nedocházelo ke kontaktu jistícího čepu se zadní stěnou krytu, nebo s žádnou jinou částí držáku zámku.

- - 14. Na táhlo bovdenu řazení připevni objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Polohu objímky bovdenu řazení seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel okem objímky, až do krytu držáku zámku (dle potřeby pomocí již výše zmiňovaných podložek uprav výškovou polohu držáku zámku). Po správném seřízení pojisti polohu vedení zámkové části v trubce držáku zámku pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12. Šrouby ještě nezatrhávej!

- Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení vrtej dle předního úchytu zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Zámkovou část demontuj a zhotovený otvor převrtej na Ø 8,8 mm. Ošetři jej proti korozi předepsanou barvou.

- Do převrtaného otvoru zanýtuj dodávaný maticový nýt M6.

- - 18. Vedení zámkové části vsuň opět do trubky držáku zámku a přední úchyt připevni k maticovému nýtu pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 45.

Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny nezatržené šrouby a matice (obě matice M8 držáku zámku, šroub předního úchytu zámkové části, dva šrouby trubky držáku zámku i oba šrouby objímky bovdenu řazení).

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Přední část střední konzoly vlož pečlivě na původní místo. Přitlačením plastu na šablonu  označí hrot šablony místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem  4,1 mm zhotov v označeném místě otvor. Tento otvor zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na  6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 23. Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-     Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-     Seznam obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.