Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT  CF 874  na vozy

SUZUKI GRAND VITARA (mr. 2004)

(mechanická převodovka - benzínový motor)

- U zadního dílu střední konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky (redukce) a povysuňte jej nahoru.

- Okolo ruční brzdy odstraňte horní plastový kryt zadního dílu střední konzoly.

- Pod vyjmutým horním krytem demontujte upevňující šrouby zadního dílu střední konzoly.

- Odstraňte zadní díl střední konzoly.

- V zadní části předního dílu střední konzoly odstraňte originál plechový držák. Místo něj připevněte na oba zadní úchyty dvě dodávané matice plechové, viz obr.

- Demontujte hlavici řadící páky.

- Vyjměte kryt řazení s manžetou (koženkou) řadící páky. Rozpojte elektroinstalaci. Pod vyjmutým krytem řazení demontujte plechový rámeček (čtyři originál šrouby) a odstraňte pryžovou tlumící manžetu okolo řadící páky.

- Vysuňte a vyjměte přední díl střední konzoly.

- Demontujte šrouby upevňující plechový rámeček okolo řadící páky (redukce).

- Pod vyjmutým rámečkem demontujte dle obrázku označený originál šroub podlahy vozu.

- - 14. Opěrné oko připevněte dle obrázku na místo demontovaného originál šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30 (s podložkou).

15.	Oba zadní otvory a přední pravý otvor pryžové tlumící manžety řadící páky zvětšete na Ø 20 mm. Použijte kruhový razník (Sch 31), viz obr.

16.	Ve spodní části pryžové tlumící manžety odstraňte dle obrázku potřebnou část této manžety (v zadní části originál středového otvoru manžety - směrem k zadní části vozu).

17. Také v místě průchodu trubky vedení zámkové části pryžovou manžetou zhotovte do této pryžové manžety otvor. Použijte kruhový razník Ø 20 mm (Sch 31), viz obr.

18. Na místa demontovaných tří originál šroubů vložte dle obrázku dodávané distanční podložky.

19.	Plechový rámeček vložte zpět na původní místo, tj. na podlahu vozu okolo řadící páky.

Zámkovou část připevněte dle obrázku i s tímto plechovým rámečkem k podlaze vozu. Spojení s podlahou vozu proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25 (zadní dva otvory) a jednoho šroubu M8 x 60 (přední úchyt zámkové části). Pod všechny šrouby vložte dodávané podložky. Šrouby jemně dotáhněte, ale nezatrhávejte!

Zámkovou část a opěrné oko seřiďte tak, aby při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně záchytným okem, viz obr.

20. Na řadící páku připevněte dle obrázku dvoudílnou objímku s okem (pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25). Šrouby ještě nezatrhávejte. Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně jak okem záchytu, tak okem objímky řadící páky.

21. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s jakoukoli jinou částí zámku, či vozu, nesmí docházet k žádnému omezení řazení! Oba šrouby M8 x 25 objímky řadící páky po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte.

22. Šrouby upevňující zámkovou část k podlaze vozu nyní demontujte a zámkovou část 
i s plechovým rámečkem odstraňte.

Po seřízení a ověření správné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte šroub M8 x 30 upevňující opěrné oko k podlaze vozu, viz obr.

Do vystřižených otvorů pryžové manžety zasuňte již dříve zmiňované distanční podložky. Pryžovou manžetu nasuňte na řadící páku a dle obrázku ji ustavte na původní místo podlahy vozu.

23. Na pryžovou manžetu vložte plechový rámeček a do bočního (čelního) vystřiženého otvoru zasuňte trubku vedení zámkové části.

Plechový rámeček s pryžovou manžetou a zámkovou částí připevněte k podlaze vozu pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25 a jednoho šroubu M8 x 60. Zbývající čtvrtý otvor plechového rámečku připevněte k podlaze vozu pomocí původního originál šroubu.

Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny tři upevňující šrouby zámkové části.

24. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

25. Přední díl střední konzoly vložte pečlivě na původní místo. Přitlačením plastu na šablonu označí hrot místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem  4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor. Tento otvor zkontrolujte přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na  6,8 mm.

26. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

27. - 28. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

-	Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

-    Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.