TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1096  PRO VOZY

# SUBARU IMPREZA (mr.2007) R-dozadu

(mechanická převodovka)

- Demontujte madlo i rámeček s manžetou řadící páky.

- Demontujte madlo ruční brzdy.

- Vyjměte popelník, rozpojte konektor elektroinstalace. Demontujte označené upevňující šrouby.

Pozn. Při demontáži dílů v interiéru vozu rozpojte elektroinstalaci všude tam, kde tomu bude zapotřebí.

- Vyjměte plastový kryt okolo ruční brzdy.

5. - 7. Demontujte označené upevňující šrouby.

8.	Vyjměte plastový čep (špunt).

9 - 10.	Demontujte označené upevňující šrouby.

11.	Odstraňte odkládací přihrádku.

12.	Demontujte upevňující šrouby.

13.	Odstraňte boční plastové kryty.

14.	- 15. Demontujte upevňující šrouby.

16.	Střední konzolu vyjměte.

17.	Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení.

18.	V místě uložení zámkové části (krytu zámkové vložky, viz obr. 28) odstraňte dle potřeby část plastové konzoly.

19.	Na místa zadních dvou demontovaných originál šroubů mechanismu řazení vložte dodávané velkoplošné podložky.

20.	Na místa zadních dvou demontovaných originál šroubů (na vložené podložky) připevněte dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů 
M6 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

21.	Demontujte označenou originál matici kloubu řadící páky.

22.	Dle obrázku připevněte na místo demontované matice (na kloubu řadící páky) dodávané oko. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

23.	Do kroužku vzpěry vsuňte dle obrázku konec vedení (trubky) zámkové části. Přední úchyt zámkové části připevněte na místo předního demontovaného šroubu mechanismu řazení. Polohu trubky v kroužky vzpěry pojistěte zatrhávacím šroubem M6 x 10. Přední úchyt zámkové části připevněte k podlaze vozu pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 25 
(s podložkou). Šrouby ještě nezatrhávejte!

24.	Seřiďte správně vzájemnou polohu oka řadící páky a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem řadící páky (až do otvoru v záchytu vzpěry) a tím aretuje polohu páky řazení. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a následně zatrhněte šrouby upevňující jak zámkovou část, tak i vzpěru.

25.	Znovu ověřte správnou polohu oka na řadící páce i bezchybnou funkci MZ Construct. Dle druhého otvoru v oku vrtejte přes stěnu držáku řadící páky otvor Ø 6,8 mm.

26.	Do zhotoveného otvoru v oku a řadící páce vložte zatrhávací šroub M6 x 15 a pomocí samojistné matice M6 proveďte spojení.

27.	Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením oba šrouby oka řadící páky zatrhněte.

28.	Střední konzolu (s vyříznutým otvorem) upevněte na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

29.	Boční plastový kryt střední konzoly přiložte pečlivě do původní polohy a přitlačte jej ke středící šabloně. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. Šablonu odstraňte a vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření otvor převrtejte na 
Ø 6,8 mm.

30. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

31. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.