TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 624  PRO VOZY

# SUBARU OUTBACK (mr.2001)

(automatická převodovka)

- Demontuj zadní upevňující šrouby horního plastového krytu střední konzoly.

- Demontuj hlavici řadící páky.

- Vycvakni horní kryt střední konzoly (okolo řadící páky).

- Rozpoj elektrickou instalaci. Kryt okolo řadící páky odstraň.

- Demontuj přední upevňující šrouby horního plastového krytu střední konzoly.

- Horní kryt střední konzoly odstraň. Rozpoj el. instalaci.

- Demontuj šrouby upevňující boční plastový díl střední konzoly (ze strany spolujezdce).

- Uvolněný boční díl střední konzoly dle obrázku odstraň.

- Dodávanou vrtací šablonu (BC 624) přilož dle obrázku ze strany spolujezdce k boku předního dílu střední konzoly. Dle správně umístěné šablony vrtej přes přední díl střední konzoly otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes přední díl střední konzoly otvor Ø 46 mm 
(BF 5+8). Otřepy po frézování pečlivě začisti a odstraň.

- Dle obrázku označ a odřízni v místě následného uložení mechanického zabezpečení označenou část bočního plastového dílu střední konzoly.

- Odříznutou boční část střední konzoly odstraň.

- V místě uložení mechanického zabezpečení odstraň dle obrázku označenou část předního dílu střední konzoly.

- - 15. Dle obrázků přilož vrták Ø 6,8 mm do pravého dolního rohu výlisku v boční stěně kulisy mechanismu řazení (strana spolujezdce). V tomto místě opatrně zhotov přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor.

- Dle tohoto vodícího otvoru frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 22 mm (BF 1+3). Piliny po frézování pečlivě odstraň.

Pro upevnění zámkové části demontuj označený originál šroub M6 kulisy mechanismu řazení (viz. obr.).

17. Ze strany spolujezdce (v přední části střední konzoly) demontuj dle obrázku označený originál upevňující šroub M6.

- Konec vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zámkovou část připevni dle obrázku na místa obou demontovaných originál šroubů M6. Šrouby ještě nezatrhávej.

19. Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující šrouby zatrhni.

20. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

21. Střední konzolu upevni pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

22. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

23. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

24. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M

Schválil: Ing. Motáček V.