TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 779  PRO VOZY

# SUBARU FORESTER (mr. 2004-)

(automat - sekvenční)

1. - 11. Demontujte označené plastové díly středové konzoly (dle potřeby demontujte příslušný  spojovací materiál, rozpojte elektroinstalaci).

12.	Ze strany řidiče přiložte vrtací šablonu (BC 779) do označeného prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení opatrně otvor Ø 6,8 mm.

13.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

14.	Konec trubky vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Zámkovou část připevněte na originál otvory středového tunelu, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 20 a M6 x 40.

15.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující šrouby zatrhněte.

16. - 17. V místě uložení zámkové části odstraňte dle potřeby části středové konzoly, u kterých by docházelo ke kontaktu se zámkovou částí.

18.		Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19. Středovou konzolu upevněte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části středové konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.