Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT  CF 1152 na vozy

SUZUKI GRAND VITARA (mr. 2006) 1.9 DDCI

(mechanická převodovka)

- Odstraňte boční plastové lišty.

- Demontujte madlo řadící páky. Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

- Demontujte označené upevňující šrouby v přední části střední konzoly.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou odstraňte plastový díl (odkládací přihrádku) střední konzoly.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- Odstraňte zadní díl střední konzoly.

- Demontujte označené boční upevňující šrouby.

- Odstraňte přední díl střední konzoly.

- Odstraňte vnitřní pryžovou manžetu řadící páky. Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení (zadní dva a pravý přední originál šroub).

- Na místo demontovaných tří originál šroubů mechanismu řazení připevněte dle obrázku zámkovou část. Pravý úchyt zámkové části připevněte na pravé dva originál otvory mechanismu řazení pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 20.

Dodávaný díl s okem (záchytem) připevněte na zadní úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 (levý otvor - šroub připevněn k podlaze vozu) a pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 (pravý otvor - pouze k zadnímu úchytu zámkové části). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- V místě kontaktu zámkové části a přední plastové konzoly odstraňte dle potřeby část této plastové konzoly.

- Na řadící páku připevněte dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky řadící páky až do oka (záchytu).

15. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku jistícího čepu, nebo objímky řadící páky s jakoukoli jinou částí zámku, či vozu, nesmí docházet k žádnému omezení řazení!

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení několikerým uzamčením zatrhněte všechny tři upevňující šrouby M8 i šroub M6 x 10,5.

16. Znovu se ujistěte o bezchybné funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Oba šrouby M8 x 25 objímky řadící páky zatrhněte.

17. Vnitřní pryžovou manžetu řadící páky nasuňte na původní místo. V místě potřebném pro průchod oka objímky řadící páky zhotovte v pryžové manžetě potřebný otvor.

18. Oko objímky řadící páky prostrčte otvorem v pryžové manžetě a vyzkoušejte bezchybnou funkci MZ Construct.

19. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20. Přední díl střední konzoly vložte pečlivě zpět na původní místo. Přitlačením plastu na šablonu označí hrot místo pro zhotovení otvoru.

Vrtákem  4,1 mm zhotovte v označeném místě na předním dílu plastové konzoly otvor.

21. Tento otvor zkontrolujte přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na  6,8 mm.

22. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

-	Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

-    Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.