TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 643  PRO VOZY

# TOYOTA YARIS (mr.2002)

(mechanická převodovka)

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šroub.

- Před ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- Demontuj střední konzolu.

- Ze strany řidiče odřízni dle obrázku levou přední část kulisy řazení (v místě procházení úchytu zámkové části).

- Dle obrázku demontuj levý přední originál šroub M8 mechanismu řazení.

- Demontuj také oba zadní originál šrouby M8 mechanismu řazení.

- Na místo demontovaných zadních šroubů připevni dle obrázku dodávaný držák zámku. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 35.

- Pro lepší usazení držáku zámku levý zadní šroub M8 zatrhni.

- Zámkovou část připevni dle obrázku k mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 70 na levý přední originál otvor mechanismu řazení. Zadní úchyt zámkové části připevni dvěma dodávanými zatrhávacími šrouby M6 x 15 k držáku zámku. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny dosud nezatržené šrouby.

- Dle obrázku přilož zadní kryt na zadní část kulisy řazení.

- Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov přes zadní kryt do kulisy řazení čtyři otvory pro jeho upevnění.

- Proveď spojení zadního krytu s kulisou řazení pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku k boční stěně kulisy řazení dodávaný boční kryt. Vrtej přes něj do kulisy řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Spojení bočního krytu s kulisou řazení proveď pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu připevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.