TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1141 PRO VOZY

# TOYOTA AURIS (mr. 2007) R-dozadu

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

1. - 2. Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky, rukojeť demontujte.

3.	Vyjměte plastový kryt ruční brzdy, rozpojte konektor zapalovače.

4. - 5. Po obou stranách vyjměte boční plastové kryty. Odstraňte i horní plastový kryt.

6.	 Dle obrázku demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly.

7.	Odstraňte zadní díl středové konzoly.

8.	Po obou stranách ruční brzdy demontujte boční upevňující šrouby.

9. - 10. Vyjměte kryt odkládací přihrádky a demontujte upevňující šrouby.

11.	Po obou stranách vyjměte v přední části středové konzoly boční plastové kryty.

12.	Vyjměte středovou konzolu.

13.	Dle obrázku demontujte označené originál matice kulisy mechanismu řazení (pravou přední i zadní a levou zadní originál matici).

14.	Na místo demontované přední a zadní originál matice připevněte dle obrázku zámkovou část. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M8. Matice ještě nezatrhávejte.

15.	Dle obrázku vyjměte (odkloňte) kloubek táhla bovdenu řazení.

16.	Na místo demontované levé originál matice kulisy mechanismu řazení a k úchytu zámkové části připevněte dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8 a zatrhávacího šroubu M6 x 10,5. Matici ani šroub ještě nezatrhávejte.

17.	Kloubek táhla bovdenu řazení upevněte na původní místo. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku s okem. Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Spojení objímky proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

18.	Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení zpětného chodu, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému kontaktu objímky s jakoukoliv částí zámku, či vozu. Nesmí docházet 
k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny upevňující matice zámkové části zatrhněte.

19.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte také šroub M6 x 12 (imbus) objímky bovdenu řazení.

20.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte dle obrázku na vnitřní straně středové konzoly potřebnou část plastových výlisků (žebrování).

21.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22.	Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo. Po přitlačení konzoly na středící šablonu označí její hrot na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

24. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing.Kadlec K..