TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 735/B

- - 2. Demontujte madla řadících pák a odstraňte boční plastové lišty střední konzoly.

- Dle obrázku odstraňte přední plastové díly střední konzoly.

- Dle obrázku vedle ruční brzdy demontujte označené upevňující šrouby zadního dílu střední konzoly.

- Zadní díl střední konzoly odstraňte.

- Demontujte střední kryt řazení i s manžetami řadících pák. Rozpojte elektrickou instalaci.

- V přední části střední konzoly rozpojte a vyjměte panel s ovladači.

- V zadní části střední konzoly demontujte dle obrázku šrouby upevňující odkládací přihrádku.

- Dle obrázku demontujte čtyři označené upevňující šrouby střední konzoly.

- V přední části střední konzoly demontujte označené upevňující šrouby.

- Odstraňte střední konzolu.

- Dle obrázku demontujte označené šrouby upevňující mechanismus řazení.

- Kulisu mechanismu řazení pozvedněte a dle správně přiložené šablony (BC 735) vrtejte přes stěnu kulisy otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor          Ø 25 mm (BF 28+3). Piliny po frézování pečlivě odstraňte. Kulisu mechanismu řazení namontujte zpět na původní místo.

- V pravé přední části mechanismu řazení demontujte originál šroub M8. Na jeho místo připevněte dle obrázku přední úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 25 s podložkou Ø 8,3 mm. Konec vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zadní (válcový) úchyt zámkové části připevněte dle obrázku na pravý zadní originál otvor mechanismu řazení. Pod tento zadní úchyt vložte dodávanou plochou podložku Ø 8,8 mm. Zadní úchyt připevněte k podlaze vozu pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 90. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce odstřihněte označené plastové oko kulisy mechanismu řazení (držák elektroinstalace).

- Demontujte oba zadní šrouby upevňující mechanismus řazení. Na levý zadní otvor mechanismu řazení vložte dle obrázku dodávanou plochou podložku Ø 8,8 mm.

- Na táhle bovdenu řazení demontujte originál matici a na její místo připevněte dle obrázku dodávaný kryt. Spojení proveďte zatrhávací maticí M8. Matici zatrhněte.

- Dodávaný kryt bovdenu přiložte dle obrázku na zadní (válcový) úchyt zámkové části a na levý zadní originál otvor mechanismu řazení (s vloženou plochou podložkou). Spojení krytu bovdenu proveďte pomocí výše uvedeného dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 90 s podložkou Ø 8,3 mm (zadní úchyt zámkové části) a pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 35 s podložkou Ø 8,3 mm (zadní levý otvor mechanismu řazení).

Znovu zkontrolujte, zda nedochází k jakémukoli omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny upevňující šrouby M8.

20.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21. V podvozkové části vozu vyměňte dle obrázku na kloubech ramene mechanismu řazení obě originál matice za dvě matice M8 zatrhávací. Matice zatrhněte a následně vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanismu řazení.

22. - 23.  Střední konzolu upevněte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

24. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.