TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 844 PRO VOZY

# TOYOTA COROLLA VERSO (mr. 2004) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

1. - 2. Odstraňte boční plastové kryty přístrojové desky. Rozpojte konektory el. instalace.

3.	Demontujte rukojeť řadící páky. Vyjměte rámeček s manžetou páky řazení.

4. - 5. Demontujte upevňující šrouby. Odstraňte panel s ovladači klimatizace.

6. - 7. Demontujte boční šrouby upevňující středovou konzolu, konzolu vyjměte.

8.	Vrtací šablonu (BC 844) přiložte dle obrázku do prolisu v boční stěně plastové konzoly (strana spolujezdce). Dle šablony vrtejte přes stěnu konzoly otvor Ø 4,1 mm.

9.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

10.	Dle převrtaného otvoru frézujte přes plastovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

11.	Dle obrázku demontujte označené originál matice šroubů kulisy mechanismu řazení.

12.	Na místa demontovaných matic našroubujte na oba originál šrouby dodávané distanční sloupky.

13.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku s okem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

14.	- 15. Na vedení (trubku) zámkové části nasuňte kroužek se záchytem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10. Šroub ještě nezatrhávejte.

Úchyty zámkové části připevněte k našroubovaným distančním sloupkům (mezi úchyty zámkové části a distanční sloupky vložte velkoplošné podložky Ø 6,6 mm). Spojení zámkové části s oběma sloupky proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15. Šrouby ještě nezatrhávejte.

16.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka bovdenu řazení a jistícího čepu zámkové části. Seřiďte také správnou polohu kroužku se záchytem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně do oka bovdenu řazení (nesmí narážet do stěny oka). V odemčeném stavu nesmí při řazení ostatních rychlostních stupňů docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením zatrhněte jak šrouby obou úchytů zámkové části, šroub kroužku se záchytem i oba šrouby (imbus) oka bovdenu řazení.

17.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18. Středovou konzolu vložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části středové konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

19. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20. - 21. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.