TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 830  PRO VOZY

# SUBARU FORESTER (mr.2004)

(mechanická převodovka)

- Demontuj madlo i rámeček s manžetou řadící páky.

- Vyjmi popelník a rozpoj elektroinstalaci.

- V přední části střední konzoly demontuj označené upevňující šrouby.

- Odstraň horní kryt střední konzoly.

- Demontuj upevňující šrouby vnitřní plastové konzoly.

- Také před ruční brzdou demontuj označený upevňující šroub.

- Rozpoj konektor elektroinstalace.

- V odkládací přihrádce demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku vyjmi vnitřní plastovou konzolu.

- Vyjmi tlumící vrstvu okolo řadící páky.

- Dle obrázku demontuj označené originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo demontovaných originál šroubů připevni zámkovou část. Spojení proveď pomocí tří zatrhávacích šroubů M6 x 25. Šrouby dotáhni, ale ještě nezatrhávej.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

14. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

15. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

16. Na řadící páku nasaď kroužek s okem a seřiď jej tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem a tím aretoval polohu řadící páky. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

17. - 18. V místě uložení zámkové části odstraň (odstřihni, vyřízni) dle potřeby část vnitřní plastové konzoly. Vnitřní plastovou konzolu upevni na původní místo.

- Dle obrázku vyměň na tyči řadící páky originál matici za dodávanou zatrhávací matici M8. Vyzkoušej správnou funkci MZ několikerým uzamčením, matici zatrhni.

- Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny zatrhávací šrouby 
(tři šrouby zámkové části a dva šrouby kroužku s okem).

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec K.