TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1013 PRO VOZY

# SSANGYONG KYRON (mr. 2006)

(automatická převodovka)

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Dle obrázku odstraňte plastové krytky a demontujte boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Vyjměte odkládací přihrádku.

- V přední části středového panelu demontujte upevňující šrouby.

- Odstraňte střední konzolu. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

- Dle obrázku mezi sedadly demontujte označený upevňující šroub vzduchovodu topení. Vzduchovod vyjměte.

- Ze strany řidiče přiložte dle obrázku vrtací šablonu (BC 1013/1) k boční stěně tunelu podlahy vozu (z vrchu dolů a dozadu, viz šipky). Dle otvoru v šabloně vrtejte přes boční plech středového tunelu podlahy vozu otvor Ø 4,1 mm.

- Šablonu odstraňte. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm a dle tohoto vodícího otvoru frézujte přes boční plech tunelu podlahy vozu otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Zhotovený otvor ošetřete předepsaným ochranným nátěrem.

- Do vyfrézovaného otvoru v tunelu podlahy vozu vložte dle obrázku koncovou (kruhovou) část šablony (BC 1013/2). Přední část šablony (s otvorem) přiložte na boční stranu předního dílu střední konzoly, viz obr. Dle otvoru v šabloně vrtejte přes plastovou konzolu otvor Ø 4,1 mm.

- Zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm. Dle převrtaného otvoru frézujte přes plastovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Do vyfrézovaného otvoru v plastové konzole vložte dle obrázku z vnitřní strany zámkovou část, resp. kryt zámkové vložky. Plech vedení zámkové části přiložte k bočnímu tunelu podlahy vozu (konec trubky vedení zámkové části je vsunut do vyfrézovaného otvoru v tunelu podlahy vozu). Výřez v plechu zámkové části přisuňte k originál šroubu tunelu podlahy vozu, viz obr. (červená šipka).

Po správném ustavení polohy zámkové části vrtejte dle obou otvorů v plechu zámkové části dva otvory Ø 6,8 mm přes plech tunelu podlahy vozu.

12. Zámkovou část odstraňte a zhotovené otvory převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvory ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

13. Do převrtaných otvorů zanýtujte dodávané maticové nýty M6.

14. Kryt zámkové vložky vsuňte znovu do vyfrézovaného otvoru v boční plastové konzole a plech zámkové části připevněte k oběma maticovým nýtům. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 18. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Na originál šroub tunelu podlahy vozu vložte dodávanou velkoplošnou podložku a našroubujte zatrhávací matici M6. Pomocí této matice pojistěte polohu zámkové části.

15. Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení! Po ověření bezchybné funkce zatrhněte šrouby i matici upevňující zámkovou část k tunelu podlahy vozu.

16. Dle obrázku demontujte po obou stranách kulisy řazení dva originál šrouby a vyměňte je za dva zatrhávací šrouby M6 x 25. Šrouby zatrhněte.

17.	Ze dvou označených šroubů demontujte originál matice M6, viz obr.

18.	Na místo demontovaných originál matic našroubujte dodávané zatrhávací matice M6 s podložkami Ø 6 mm. Matice zatrhněte.

19. Okolo vyfrézovaného otvoru v tunelu podlahy vozu, resp. okolo trubky vedení zámkové části, proveďte konečné zatmelení předepsaným těsnícím tmelem.

20. V podvozkové části vozu nasaďte na konec trubky vedení zámkové části dodávaný záchyt, viz obr. Polohu záchytu seřiďte tak, aby při uzamykání zámkové části neomezoval chod  vysouvajícího se jistícího čepu. Polohu záchytu pojistěte zatrhávacím šroubem M6 x 12. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct šroub zatrhněte.

21. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D..