TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1030 PRO VOZY

# SSANGYONG RODIUS (mr. 2006) R-dozadu

(mechanická převodovka)

- Vyjměte odkládací přihrádku.

2. - 3. Demontujte upevňující šrouby.

4.	Vyjměte zadní díl střední konzoly.

5.	Demontujte upevňující šrouby.

6.	Vyjměte označený panel. Rozpojte konektor elektroinstalace.

7.	Demontujte madlo řadící páky a následně vyjměte rámeček s manžetou páky řazení.

8.	Demontujte upevňující šrouby.

9.	Vyjměte přední díl střední konzoly.

10.	Demontujte označené matice.

11.	Demontujte označený šroub plechového držáku střední konzoly.

12.	Na místa demontovaných matic připevněte dle obrázku na originál šrouby mechanismu řazení dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M8 
(s podložkami). Matce zatím nezatrhávejte.

13.	Do kroužku vzpěry vsuňte dle obrázku konec (trubky) vedení zámkové části. Přední úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného originál šroubu plechového držáku střední konzoly. Pod úchyt vložte dodávaný distanční sloupek. Pro spojení úchytu zámkové části použijte zatrhávací šroub M8 x 30 (s podložkou). Polohu trubky vedení zámkové části v kroužku vzpěry pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12. Šrouby ještě nezatrhávejte.

14.	Demontujte označené originál šrouby řadící páky.

15. - 16. Na místo demontovaných originál šroubů připevněte dle obrázku na řadící páku plech oka a plech dolní. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 30. Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Seřiďte správnou vzájemnou polohu plechu oka s jistícím čep zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem plechu až do krytu ve vzpěře a tím aretuje polohu řadící páky.

Ujistěte o správné poloze oka řadící páky a o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku oka s jakoukoli částí vozu, vzpěry či zámku. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení! Po ověření zatrhněte matice a šrouby vzpěry i šroub zámkové části.

17.	Po správném seřízení oka označte přes otvor se závitem (v plechu dolním) na plechu oka místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte na vyjmutém plechu oka otvor 
Ø 4,1 mm.

18.	Zhotovený otvor v plechu oka převrtejte na Ø 6,8 mm.

19.	Znovu připevněte na řadící páku plech oka s plechem dolním (šrouby M8 x 30). Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením oba šrouby řadící páky zatrhněte.

20.	Polohu plechu oka a plechu dolního na řadící páce pojistěte zatrhávacím šroubem 
M6 x 10,5. Šroub zatrhněte.

21.	V místě uložení krytu zámkové vložky odřízněte dle potřeby na vnitřní straně střední konzoly plastové nálitky.

22.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23.	Střední konzolu vložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly bod pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25. Proveďte důkladně kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte  pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec  K..