TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 10  PRO VOZY

SEAT TOLEDO

1.- 2. Uvolni rámeček a manžetu řadící páky. Povol čtyři matice upevňující střední konzolu.

3.- 4. Vyjmi popelník, odstraň lištu a povol přední šrouby střední konzoly.

5.  Demontuj střední konzolu.

6.  Rozpoj výfukové potrubí.

7.  Demontuj  kryt výfukového potrubí.

8.  Upevni středící šablonu (Sch2) do držáku zámku. Přilož držák zámku na bok podlahy vozu ze strany spolujezdce. Poloha držáku zámku je určena tvarem boku podlahy. Označ střed otvoru dle držáku.

9.  Důlčikem zvýrazni a označ místo pro vodící otvor.

10. Úhlovou vrtačkou zhotov otvor Ø 6,8 mm v boku podlahy až do interiéru vozu.

11. Frézou Ø 46 mm (BF 5+8) vyfrézuj otvor.

12. Pro lepší přístup k upevňujícím šroubům rozřízni koberec na podlaze vozu dle obrázku.

13. Vystřeď držák zámku ve vyfrézovaném otvoru. Přes obvodové otvory držáku vrtej  kolmo tři otvory pouze přes plech podlahy.

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi.

14. Pomocí pevnostních šroubů M6 x 18, podložek a matic proveď spojení držáku zámku s podlahou.

Před přiložením držáku nanes na styčné plochy mezi držák a tunel dostatečné množství předepsaného tmelu. Vlož do držáku zámkovou část. Upevni na konec zámkové části vzpěru.

15. Dle otvoru ve vzpěře vrtej otvor Ø 6,8 mm pro její upevnění.

16. Proveď šroubové spojení vzpěry a podlahy vozu. Šroub ještě nezatrhávej.

17. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni objímku.

Seřiď vzájemnou polohu zámkové části a objímky. Při zpětném chodu prochází jistící čep okem objímky táhla řazení. Zkontroluj, zda nedochází při prořazení ostatních rychlostí k omezení řazení.

18. Po ověření správné funkce zatrhej šrouby objímky řazení.

19. Zatrhni šrouby vzpěry.

20. Zatrhni šroub M6 x 30 držáku zámku.

21. Přes otvor v objímce vrtej otvor Ø 4,1 mm do táhla řazení.

22. Pojisti polohu objímky pomocí dodávaného pevnostního nýtu.

23. Proveď konečné zatmelení částí procházejících podlahou. Zkompletuj všechny díly na podvozkové části vozu.

24. Nasaď na kryt zámkové vložky v interiéru vozu pryžovou manžetu.

25. Upevni střední konzolu na původní místo. Naznač střed zámkové vložky.

26. Vrtej vodící otvor Ø 6,8 mm.

27. Frézou Ø 46 mm (BF 5+8) zhotov část otvoru v střední konzole.

28. V motorovém prostoru vyjmi dvě závlačky upevňující  závaží řazení.

29. Vyřízni na obou koncích závaží závit M8 do vzdálenosti spodní hrany otvoru Ø 2 mm.

30. Proveď opětovnou montáž závaží. Závaží upevni zatrhávacími maticemi M8. Pod matice vlož podložky Ø 8,4 mm. Matice pojisti proti samovolnému povolení. Použij lepidlo SSM od firmy Würth. Nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení . Po ověření správné funkce matice zatrhni.

31. Demontuj originál matici M8.  Na původní šroub nasaď dodávané podložky Ø 8,4 mm a zatrhávací matici M8. Matici pojisti  proti samovolnému povolení. Použij lepidlo SSM od firmy Würth. Nakonec  matici zatrhni.

- Proveď kompletaci všech dílů  v interiéru vozu.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota, obj. č. HHA 381 005, případně (Karosserie Acryl grau, Art.No. 890 100 027 od firmy WÜRTH).

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval :  Janoušek M.

Schválil:  Ing. Motáček V.